PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA CRIKVENICE

za razdoblje 2018. - 2023. godine

OBRAZLOŽENJE:

Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je donijeti Plan gospodarenja otpadom  sukladno odredbi članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17 ). Plan gospodarenja otpadom donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Nacrt plana gospodarenja otpadom  objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti ( odredba članka 22. Zakona ).

Imajući u vidu navedenu obvezu izrađen je elaborat Nacrta Plana koji se upućuje na savjetovanje s javnošću  koje ostaje otvoreno od 11. travnja do 11. svibnja 2018. godine.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Grad Crikvenica, na ovom mjestu objavit će izvješće o savjetovanju.

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (“Narodne novine”, broj 3/17), gradsko vijeće Grada Crikvenice na svojoj ______________ sjednici održanoj _______________, donosi

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA CRIKVENICE

za razdoblje 2018. - 2023. godine

Boškovićev uspon 16, 52100 Pula

www.ekoadria.hr,

e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

tel.052/386 - 332

NAZIV DOKUMENTA: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA CRIKVENICE za razdoblje 2018. - 2023. godine

NARUČITELJ:

Grad Crikvenica

Sjedište: Ulica kralja Tomislava 85

51260 Crikvenica

OIB: 81687755716

Tel/fax:  051/455 400, 242 009

e-mail: info@crikvenica.hr

IZRAĐIVAČ:

Eko.-Adria d.o.o.,

Boškovićev uspon 16,

52100 Pula

OIB: 05956562208

Tel/fax: 052 386-332 / 052 496-600

e-mail: ekoadria@ekoadria.hr

VODITELJ:             Mr.sci. Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh.

IZRAĐIVAČI:         Neven Iveša, dipl. ing. bio.

Mauricio Vareško, bacc.ing.polit.

Aleksandar Lazić, mag. oecol. et prot. nat

DIREKTORICA: 	Mr.sci. Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh.

IZRADA: 		Crikvenica, ožujak 2018.

Sadržaj

1.	UVOD	4

2.	ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM	8

3.	ZAKONODAVSTVO EU ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM	9

4.	OPĆI PODACI O GRADU CRIKVENICI	12

5.	ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA, UKLJUČUJUĆI OSTVARENJE CILJEVA	15

5.1.	Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području Grada	15

5.2.	Osnovni ciljevi u gospodarenju otpadom	17

5.3.	Pregled ciljeva u gospodarenju komunalnim otpadom i BKO i usporedba s trenutnim stanjem	19

5.4.	Pregled cilja u gospodarenju građevnim otpadom i usporedba s trenutnim stanjem gospodarenja otpadom	25

5.5.	Pregled ciljeva u gospodarenju ostalim posebnim kategorijama otpada i usporedba s trenutnim stanjem	25

6.	PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA	26

6.1.	Porijeklo, sastav, kategorije i vrste otpada	26

6.2.	Ukupne količine komunalnog otpada	27

6.3.	Miješani komunalni otpad - MKO	29

6.4.	Biorazgradivi komunalni otpad - BKO	32

6.5.	Posebne kategorije otpada	32

6.6.	Odvojeno prikupljene kategorije otpada	34

7.	PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM	36

7.1.	Postojeće stanje	F36

7.2.	Planirane građevine	37

7.3.	Sanacija odlagališta „Duplja“	38

8.	PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVIM UKLANJANJU	39

8.1.	Mjere za ostvarenje cilja 3. Sanirati lokacije onečišćene otpadom	41

9.	MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA	41

9.1.	Mjere za ostvarenje Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini	41

9.1.1.	Plan sprječavanja nastanka otpada	44

9.1.2.	Mjere za ostvarenje cilja sprječavanja nastanka otpada	45

9.2.	Mjere za ostvarenje Cilja 4. Kontinuiranog provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti	46

10.	OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	47

10.1.	Mjere za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada	47

10.2.	Mjere za ostvarenje Cilja 2.1. Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada unaprjeđenja sustava gospodarenja građevnim otpadom	48

10.3.	Mjere za ostvarenje Cilja 2.2. i 2.3 Unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadnom ambalažom i ostalim posebnim kategorijama otpada	48

10.4.	Mjere za ostvarenje Cilja 2.4. Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom	50

10.5.	Mjere za ostvarenje Cilja 5. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom	50

10.6.	Mjere za ispunjavanje obveza Grada određene ZOGO-om	50

11.	MJERE PRIKUPLJANJA MKO I BKO	53

11.1.	Mjere za ostvarenje Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada			53

12.	MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA	55

12.1.	Mjere za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti  60% komunalnog otpada	55

13.	POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA	57

14.	ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM	58

14.1.	Financijska sredstva za provedbu Plana	59

15.	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA	61

16.	ZAKLJUČAK	62

17.	DODATAK	63

17.1.	Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati (Dodatak IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 117/17))	63

# UVOD

Donošenjem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine - u daljnjem tekstu PGO RH, određuje niz ciljeva i mjera koji su preduvjet da Republika Hrvatska postane resursno učinkovito društvo u skladu s Direktivama EU, najnovijim smjernicama Europske komisije vezanim za gospodarenje otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom - u daljnjem tekstu ZOGO. PGO RH naglasak stavlja na ispunjenje ciljeva u hijerarhiji gospodarenja otpadom (Slika 1.).

Slika 1. Hijerarhija gospodarenja otpadom

Svrha donošenja ovog Plana gospodarenja otpadom - u daljnjem tekstu Plan, je definiranje ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za provođenje istih, kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana.

U članku 21. ZOGO-a navedeno je da su jedinice lokalne samouprave - u daljnjem tekstu JLS, dužne izraditi Plan te za prijedlog Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave - u daljnjem tekstu JP(R)S, nadležnog za poslove zaštite okoliša i o tome obavijestiti Agenciju. Plan se donosi za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi. Planom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unaprjeđenje.

Plan prema ZOGO-u (čl. 21.) obuhvaća:

- analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, uključujući ostvarivanje ciljeva,

- podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

- podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,

- podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

- mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada - u daljnjem tekstu MKO i biorazgradivog komunalnog otpada - u daljnjem tekstu BKO,

- mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

- popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

- organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera    gospodarenja otpadom,

- rokove i nositelje izvršenja Plana.

Načela u gospodarenju otpadom su sljedeća:

- "načelo onečišćivač plaća" – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,

- "načelo blizine" – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš,

- "načelo samodostatnosti" – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada,

- "načelo sljedivosti" – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno, proizvođač otpada, snosi troškove gospodarenja tim otpadom.

Gospodarenje otpadom se provodi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

- rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,

- pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom,

- štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa,

- nastajanje eksplozije ili požara.

Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije.

Republika Hrvatska mjerama potiče visoko kvalitetno recikliranje kako bi se postigli nužni standardi kvalitete u pojedinim sektorima recikliranja, te se otpad treba odvojeno sakupljati kad je to prikladno i izvedivo uzevši u obzir tehničke, okolišne i ekonomske uvjete.

Ključni pojmovi u gospodarenju otpadom su:

- otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti; Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa;

- miješani komunalni otpad (MKO) – ostatni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i drugo) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

- komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

- biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;

- biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;

- biorazgradivi komunalni otpad (BKO), u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;

- reciklabilni otpad – reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i slično);

- problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu;

- medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja;

- krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja MKO;

Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom propisn je Naputkom o glomaznom otpadu (“Narodne novine”, broj 79/15).

- građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao;

- električni i elektronički otpad su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente, oprema za razonodu i sportska oprema koje sadrže električne ili elektroničke komponente, medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente;

- interventno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta;

- odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada;

- opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014;

- posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada;

- proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača;

- županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Može se sastojati od: centra za ponovnu uporabu, reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada, postrojenja/opreme za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada, postrojenja za mehaničko biološku obradu MKO, odlagališne plohe za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest i odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada;

- reciklažni centar je sklop građevina i uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada; Reciklažni centar se može sastojati od: centra za ponovnu uporabu, reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevni otpad, postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

- reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

- mobilno reciklažno dvorište je mobilna jedinica, pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

- reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada;

- recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje;

- građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom; Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada.

- onečišćivač je svaka fizička i pravna osoba, koja posrednim ili neposrednim djelovanjem, ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša;

- onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja, ili izostanaka potrebnog djelovanja, ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša;

- onečišćujuća tvar je tvar ili skupina tvari, koje zbog svojih svojstava, količine i unošenja u okoliš, odnosno u pojedine sastavnice okoliša, mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi, biljni i/ili životinjski svijet, odnosno biološku i krajobraznu raznolikost;

- opasna tvar je propisom određena tvar, mješavina ili pripravak, koji je u postrojenju prisutan kao sirovina, proizvod, nusproizvod ostatak ili među proizvod, uključujući i one tvari za koje se može pretpostaviti da mogu nastati u slučaju nesreće;

- spremnik za sakupljanje otpada  može biti posuda (kontejner, kanta i sl.)  i/ili vreća;

- cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO;

- evidencija o preuzetom komunalnom otpadu je evidencija koju vodi davatelj javne usluge i sadrži podatke o korisniku javne usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju javne usluge preuzimanja glomaznog otpada;

- javna površina je površina javne namjene sukladno Prostornom planu JLS;

- javna usluga je javna usluga prikupljanja MKO i BKO;

- korištenje javne usluge je predaja MKO i BKO davatelju javne usluge;

- sustav sakupljanja komunalnog otpada je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja MKO i BKO i usluga povezana s javnom uslugom;

- ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača;

- jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu;

- povratna (višekratna) ambalaža je ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiji povrat i višekratnu uporabu osigurava proizvođač ili prodavatelj sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način;

- otpadna ambalaža je ambalaža koja nastaje nakon odvajanja proizvoda od ambalaže u koju je proizvod bio pakiran, a koju posjednik odbacuje ili predaje kao otpad;

- otpadna ambalaža u sustavu povratne naknade je staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe) jednokratna ambalaža za piće (osim one za mlijeko i tekuće mliječne proizvode) koja je volumena većeg od 0,20 l i koja na sebi ima oznaku sustava povratne naknade.

# ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17)

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/05)

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 59/06 i 109/12)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)

- Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi („Narodne novine“, broj 38/08)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina („Narodne novine“, broj 128/08)

- Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije („Narodne novine“, broj 6/14)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 117/17)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)

- Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima („Narodne novine“, broj 103/14)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida („Narodne novine“, broj 117/14)

- Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada („Narodne novine“, broj117/14)

- Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine“, broj 40/15)

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“, broj 50/15)

- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“, broj 79/15)

- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“, broj 88/15, 78/16 i 116/17)

- Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže („Narodne novine“, broj  88/15)

- Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, broj 90/15)

- Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima („Narodne novine“, broj 95/15)

- Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“, broj 97/15)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom („Narodne novine“, broj 99/15)

- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, broj 105/15)

- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, broj 111/15)

- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, broj,  112/15)

- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj  114/15)
Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, broj 125/15 i 90/16)

- Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 20/16)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16)

- Pravilnik o termičkoj obradi otpada („Narodne novine“, broj 75/16)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“, broj 113/16)

- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17)

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17)

- ZAKONODAVSTVO EU ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM

Usvajanjem institucijskog ugovora Europske unije te jedinstvenog europskog akta uz dodatke ugovoru iz Maastrichta i Amsterdama, primarni izvori našeg pravnog sustava su prošireni na čitav niz akata koje su donijele institucije Europske unije.

Članak 249, stavak 1 ugovora o osnivanju Europske zajednice postavlja zajedničke institucije koje mogu objavljivati zakone, direktive, uredbe. odluke, preporuke i mišljenja s obvezujućim karakterom za prve 3 kategorije, i to specifično za:

- regulativa EU je općenitog karaktera, u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama,

- odluka je u cijelosti obvezujuća, ali samo za one zemlje članice na koje je naslovljena,

- Direktiva je obvezujuća za države članice kojima je upućena u pogledu rezultata koje je potrebno ostvariti, ne dovodeći u pitanje kompetencije nacionalnih vlasti i njihov odabir oblika i metoda koje se koriste kako bi se postigla svrha odnosno cilj,

- uredba je obvezujuća za sve članice Europske unije i izravno se prenosi u nacionalno zakonodavstvo.

Prvi zakonodavni akt Europske unije koji je obuhvaćao područje otpada je Direktiva 75/442/EC, čiji je cilj bio uspostaviti koordinirano gospodarenje otpadom u EU kako bi se ograničilo proizvodnju otpada, olakšalo usklađivanje zakona, i iznad svega, kako bi se osigurala visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od štetnih učinaka otpada. Proširivanje regulative iz područja gospodarenja otpadom desilo se tokom 90-tih godina usvajanjem slijedećih direktiva:

Okvirna Direktiva o otpadu 91/156/EC

Okvirna Direktiva o opasnom otpadu 91/689/EC

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EC

Direktiva o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (IPPC) 96/61/EC

Ove su direktive postavile orijentacije usvojene u 5. akcijskom planu (1993-1997) koje se mogu sažeti kao:

- integracija okolišnih politika sa tržišnim pravilima,

- promocija tehnoloških inovacija i istraživanja,

- promocija korištenja fiskalnih i financijskih instrumenata,

- promocija dobrovoljne suradnje između javne administracije i tvrtki,

- promocija prevencije i smanjenja proizvodnje otpada,

- promocija povećanja recikliranja i oporabe otpada i promocija sustava za obradu otpada koji su kompatibilni sa zaštitom okoliša.

Okvirna Direktiva o otpadu 91/156/EC posebice naglašava:

- potrebu davanja prioriteta prevenciji nastanka otpada i smanjenju proizvedenih količina otpada i materijalnoj i energetskoj oporabi u odnosu na odlaganje otpada;

- uvođenje olakšanih sustava ishođenja dozvola za postupke oporabe u odnosu na odlaganje otpada,

- usvajanje mjera usmjerenih na ograničavanju količine i toksičnosti otpada putem razvoja čistih tehnologija i primjene proizvoda koje je moguće reciklirati i ponovno upotrebljavati, - promociju oporabe otpada i njegovog odlaganja na način da ne predstavljaju prijetnju za zdravlje i okoliš,

- uvođenje sustava autorizacije i kontrole tvrtki koje upravljaju odlagalištima otpada.

Okvirna Direktiva o opasnom otpadu 91/689/EC je uvela dodatne norme za gospodarenje opasnim otpadom kroz uvođenje značajnih mjera kontrole.

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EC je uvela odredbe o prevenciji i smanjenju utjecaja na okoliš uzrokovanog od ove vrste otpada, što je trebalo garantirati funkcioniranje europskog tržišta. Ova je direktiva kasnije modificirana i izmjenjena Direktivom 2004/12/EC, koja je između ostalog uvela nove i optimističnije ciljeve za oporabu i recikliranje ove vrste otpada do 2008.godine.

Direktiva o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (IPPC) 96/61/EC je uvela koncepte prevencije i smanjenja zagađenja okoliša definirajući integrirani pristup prema svim sastavnicama okoliša (voda, zrak, tlo, buka itd.) za smanjenje zagađenja tvornica i drugih građevina na europskom nivou. Povišeni standardi zaštite okoliša osigurani su upotrebom najboljih raspoloživih tehnologija (eng. Best Available Techniques“).

Ovim okvirnim direktivama pridruženi su i akti s ciljanim sadržajima za pojedine aktivnosti u sektoru gospodarenja otpadom:

-  Direktiva o spaljivanju otpada 2000/76/EC (koja obrađuje i suspaljivanje opasnog otpada)

-  Direktiva o odlagalištima otpada 1999/31/EC.

Povećanje količina otpada u zemljama članicama uzrokovano ekonomskim rastom i povećanjem potrošnje građana dovelo je do formuliranja novih principa poželjnog modela gospodarenja otpadom koji se baziraju na prevenciji (kao primarnom principu), što je već usvojeno 5. akcijskim planom EU i najavljeno u Strategiji gospodarenja otpadom EU iz 1996. godine. Primjena prevencijskih principa definitivno je usvojena putem 6. akcijskog plana za zaštitu okoliša EU te institucionalizirano kroz Direktivu 2002/1600/EC. Tada su usvojeni principi:

Princip zagađivač plaća

Princip predostrožnosti

Princip preventivnog djelovanja

Princip smanjenja zagađenja na samom izvoru

Direktiva o otpadu 2006/12/EC, koja je usvojena od strane Europske unije 5. travnja, a stupila na snagu 17. svibnja 2006. godine, uvela je norme u sektoru gospodarenja otpadom i zamijenila direktivu iz 1975. Ciljevi ove direktive su prevencija nastanka otpada, oporaba otpada putem recikliranja i ponovne uporabe, kao i svake druge aktivnosti čiji je cilj očuvanje primarnih resursa ili upotrebe otpada kao energenta. Predviđeno je kako će zemlje članice EU stvoriti mreže uređaja za obradu otpada, na način koji će omogućiti Uniji samodostatnost, a zemljama članicama omogućiti dostizanje pojedinih ciljeva.

Prema Direktivi Vijeća 1999/31/EC od 26. travnja 1999. o odlaganju otpada koja nalaže smanjenje količine biorazgradivog komunalnog otpada, Hrvatska mora osigurati postupno smanjivanje količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima u skladu sa sljedećim rasporedom:

1. do 31. prosinca 2013. udio BKO koji se odlaže na odlagalištima smanjit će se na 75 % ukupne količine (po težini) BKO proizvedenog 1997.;

2. do 31. prosinca 2016. udio BKO koji se odlaže na odlagalištima smanjit će se na 50 % ukupne količine (po težini) BKO proizvedenog 1997.;

3. do 31. prosinca 2020. udio BKO koji se odlaže na odlagalištima smanjit će se na 35 % ukupne količine (po težini) BKO proizvedenog 1997.

U praksi to znači da bi do kraja 2018. godine u Hrvatskoj trebalo zatvoriti sva postojeća neusklađena odlagališta (prema PGO RH). Otpad s tih odlagališta će se u budućnosti odvoziti na centralna odlagališta, gdje će se otpad prije odlaganja mehanički i biološki obrađivati kako bi zadovoljio vrlo stroge zahtjeve Europske direktive o odlagalištima otpada.

Okvirna direktiva o otpadu (2009/98/EC) naglašava da zemlje članice Europske unije moraju poticati korištenje recikliranih materijala (poput recikliranog papira) u skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom i u skladu s ciljem stvaranja društva koje reciklira (eng. Recycling society), a ne smiju poticati odlaganje ili spaljivanje materijala koji se može reciklirati. The Resource Efficiency Parliament Resolution stavlja još veći naglasak na hijerarhiju gospodarenja otpadom, tražeći od Europske komisije da ojača primjenu pravne stečevine, uzimajući u obzir samu hijerarhiju gospodarenja otpadom i potrebu da se ostatni otpad svede na minimalne količine. Zanimljivo je i to da se dokument poziva na smanjenje otpada blizu nule (residual waste close to zero). Rezolucija također traži od EK da se do 2014. godine pripreme novi prijedlozi za uvođenje zabrane odlaganja otpada na europskom nivou, te da se do kraja desetljeća u potpunosti zabrani spaljivanje otpada kojeg je moguće reciklirati ili kompostirati. Sve to mora biti praćeno tranzicijskim mjerama koje će uključivati razvoj zajedničkih standarda baziranih na razmišljanjima o životnom toku materijala. Okvirna direktiva o otpadu naglašava važnost da se, u skladu s hijerarhijom te u svrhu smanjenja stakleničkih plinova s odlagališta otpada, mora omogućiti odvojeno sakupljanje i prikladna obrada bio-otpada kako bi se mogao proizvesti okolišno prihvatljivi kompost i drugi proizvodi poput energije u anaerobnim digestorima

# OPĆI PODACI O GRADU CRIKVENICI

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) određeno je područje Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Grad).

Slika 2. Lokacija Grada u RH

Područje Grada je u sastavu Primorsko-goranske županije. Prostorno je smješteno u Kvarnerskom zaljevu. Grad graniči sa Gradom Kraljevica, Vinodolskom općinom i Gradom Novim Vinodolskim. Prostire se ukupno na površini od 57,9 km2 (29,98 km2 na kopnu i 27,92 km2 u akvatoriju Vinodolskog kanala), kojeg prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naseljava 11.122 stanovnika u četiri statistička naselja. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 192,12 stanovnika po km2 što je značajno više od prosječne gustoće naseljenosti RH od 75,8 stanovnika/km2. Naselja Grada s  ukupnim brojem stanovnika prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 1. Broj stanovnika u Gradu prema podacima popisa stanovništva od 1991. do 2011. godine

| Naselje | Broj stanovnika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. | 2001. | 2011. |
| Crikvenica | 6.907 | 7.121 | 6.860 |
| Dramalj | 1.230 | 1.456 | 1.485 |
| Jadranovo | 1.008 | 1.148 | 1.224 |
| Selce | 1.439 | 1.623 | 1.553 |
| UKUPNO | 10.584 | 11.348 | 11.122 |

Izvor: dzs.hr

Sagledavajući trendove promjene broja stanovnika na području Grada od 1991. do 2011. godine vidljivo je da nema velikih promjena u periodu od zadnjih 20 godina a za očekivati je sličan trend i u predstojećem razdoblju. Prema zadnjem popisu stanovništva prosječan broj članova kućanstva na području Grada prikazan je tablicom u nastavku.

Tablica 2. Broj članova kućanstva na području Grada prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine

| Grad | Ukupno | Broj članova kućanstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ |
| Broj kućanstava | 4.584 | 1.394 | 1.328 | 856 | 725 | 190 | 56 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| % | 100 | 30,41 | 28,97 | 18,67 | 15,82 | 4,14 | 1,22 | 0,39 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |

Izvor: dzs.hr

Prosječni broj osoba u kućanstvu prema podacima iz Tablice 2. iznosi 2,42. Najveći udio u ukupnom broju kućanstava čine kućanstva do 1 - 4 člana što ukupno čini 93,87% kućanstava.

Posebno je važno naglasiti da je i veliki broj kućanstava sa 1-2 člana – 59,38% što je vrlo bitan podatak za planiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Također, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, podaci o stanovima za stalno stanovanje, stanovima koji se koriste povremeno i stanovima u kojima se samo obavlja djelatnost na području Grada prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 3. Stanovi i kuće prema načinu korištenja prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine

| Ukupno |  | Stanovi za stalno stanovanje |  |  |  | Stanovi koji se koriste povremeno |  | Stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ukupno | nastanjeni | privremeno nenastanjeni | napušteni | za odmor i rekreaciju | u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi | iznajmljivanje turistima | ostale djelatnosti |
| Grad | 14.143 | 6.940 | 4.538 | 2.290 | 112 | 5.727 | 2 | 1.440 | 34 |
| m2 | 960.559 | 530.474 | 372.966 | 150.493 | 7.015 | 344.394 | 160 | 83.129 | 2.402 |

Izvor: dzs.hr

Usporede li se podaci iz Tablice 3. vidljivo je da se na području Grada 50,67 % stambenih jedinica koristi za odmor (vikendice i apartmani za iznajmljivanje) dok udio stanova za stalno stanovanje iznosi 47 %. Iz navedenog možemo zaključiti da je proizvodnja komunalnog otpada  sezonalnog karaktera, odnosno da je u ljetnim mjesecima znatno veća od ostatka godine. Prema podacima Grada za period 2013. - 2017. godine broj noćenja prikazan je u Tablici 4.

Tablica 4. Broj noćenja na području Grada u vremenskom periodu 2013. - 2017. godine

| Godina | Broj noćenja | Godišnji rast (%) | Rast u odnosu na 2013. godinu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013. | 1.474.576 | - | - |
| 2014. | 1.407.852 | - 4.52 | - 4,52 |
| 2015. | 1.549.438 | + 10,06 | + 5,08 |
| 2016. | 1.689.794 | + 9,06 | + 14,60 |
| 2017. | 1.881.933 | + 11.37 | + 27,63 |

Izvor: Turistička zajednica Grada Crikvenice

Tablicom 4. vidljivo je da se u razdoblju od 2015. – 2017. godine bilježi trend rasta broja noćenja na području Grada, a samo u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu povećanje u broju noćenja iznosi 11,37%. Prema podacima Turističke zajednice Grada Crikvenice moramo naglasiti da je glavnina broja noćnja ostvarena putem privatnog smještaja, dok se ostatak odnosi na hotele, kampove i ostalo. S obzirom na navedeno za očekivati je da će i u budućem planskom razdoblju turizam, turistički dolasci i noćenja predstavljati značajniju komponentu godišnje proizvedenih količina komunalnog otpada i da će povećanjem smještajnih kapaciteta  u hotelima, značajno rasti.

# ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA, UKLJUČUJUĆI OSTVARENJE CILJEVA

## Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području Grada

Sakupljanje otpada na području Grada obavlja komunalno društvo EKO – MURVICA d.o.o. – u daljnjem tekstu Komunalno društvo, nastalo podjelom nekadašnje GKTD Murvice d.o.o. Pri tom je Komunalno društvo kao sveopći pravni sljednik preuzelo sve djelatnosti osim održavanja sanitarne i oborinske odvodnje.

Osnovni podaci o Komunalnom društvu:

EKO – MURVICA d.o.o.

Trg Stjepana Radića 1/II

OIB: 58401982639

MBS: 040325655

Tel: 00385 (0)51 455 500

Fax: 00385 (0)51 241 060

E-mail: ekomurvica@ekomurvica.hr

Predmet poslovanja društva su, između ostalog, sljedeće djelatnosti:

- skupljanje otpada za potrebe drugih

- posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih

- skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- djelatnost sanacije okoliša i dr.

Organiziranim sakupljanjem i odvozom MKO obuhvaćeno je cjelokupno stanovništvo i gospodarski subjekti. Sakupljanje se odvija vlastitim voznim parkom sustavom „od vrata do vrata“. MKO se prikuplja putem čipiranih spremnika zapremina 60, 80, 120, 240, 660 i 1100 l i namjenskim prepaid vrećama (prema potrebi). Oko 75% prikupljenog MKO prevozi se na pretovarnu stanicu „Duplja“ u Novi Vinodolski, kojim upravlja Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. Preostalih 25% MKO koji se prikuplja manjim vozilima dovozi se najprije na lokaciju na adresi Vinodolska 22 bb, gdje se nakon prešanja pretovaruje u veće vozilo te zatim odvozi na pretovarnu stanicu „Duplja“ u Novi Vinodolski. Prikupljanje MKO se obavlja prema kalendaru odvoza:

- tijekom 1.,2.,3.,4.,5., 10., 11. i 12. mjeseca 2 puta tjedno,

- tijekom 6. i 9. mjeseca 3 puta tjedno i

- tijekom 7. i 8. mjeseca 5 puta tjedno.

Prikupljanje korisnih kategorija otpada (papira i kartona, metala, plastike i stakla) obavlja se prema kalendaru odvoza jednom tjedno tijekom cijele godine sustavom “od vrata do vrata”. Za prikupljanje papira i kartona koriste se plave vreće za papir, crvene vreće za metal, žute vreće za plastiku dok za prikupljanje stakla Komunalno društvo savjetuje korisnike da ga spakiraju na siguran način (npr. putem kartonskih kutija). Prikupljene korisne kategorije otpada (papir i karton, plastiku, metale, staklo) se nakon razvrstavanja i privremenog skladištenja predaju drugom ovlaštenom skupljaču.

Krupni (glomazni) otpad se prikuplja dva puta godišnje. Prikupljeni krupni (glomazni) otpad se dovozi na lokaciju na adresi Vinodolska 22 bb, te se nakon razvrstavanja predaje drugom ovlaštenom skupljaču. Odvoz krupnog (glomaznog) otpada obavlja se po pozivu korisnika. Odvoz krupnog (glomaznog) otpada za gospodarske subjekte obavlja se po pozivu dva puta godišnje do najviše 4m3 ili se utvrđuje posebnim ugovorom o odvozu otpada.

Grad je u suradnji s Komunalnim društvom u 2017. godini nabavio mobilno reciklažno dvorište. U tijeku je upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta za mobilno reciklažno dvorište (M).

Zainteresiranim kućanstvima su podijeljene posude za anaerobno kompostiranje (kuhinjski otpad, EM – Bokashi).

Grad je u suradnji s Komunalnim društvom u prošlom razdoblju provodio slijedeće edukativne aktivnosti:

- radionice o kompostiranju EM tehnologijom,

- tiskanje i podjela letaka: “Kratke upute za kompostiranje EM u kućanstvu,

- tiskanje i podjela letaka za turiste: “Kako odložiti otpad!”

Putem obrasca na mrežnim stranicama Komunalnog društva građani mogu dostaviti sugestije, primjedne odnosno uočeni komunalni nered.

Komunalno društvo prikupljeni MKO odvozi na pretovarnu stanicu koja je izgrađena na dijelu lokacije bivšeg odlagališta “Duplja” gdje se vrši pretovar u poluprikolice i odvozi na ŽCGO Marišćinu.

Za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta “Duplja” Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša je dodatnim mišljenjem obrazložilo kako na temelju ranije dostavljene dokumentacije, odnosno mišljenja (KLASA: 351-03/13-04/115, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2), elaborata zaštite okoliša za planirani zahvat (broj dokumenta: T-06-Z1391-257/13) a sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i točke 12. Priloga II. da izmjene iz predmetnog zahvata (izbacivanje izgradnje kompostane) neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Iz tog razloga je za sanaciju odlagališta otpada “Duplja” nadležno Ministarstvo izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša (KLASA: UP/I-351-02/02-06/12, URBROJ: 531-05/01-JM-02-6 od 12. Prosinca 2002. godine). Na osnovu navedenog nadležno Ministarstvo je izdalo dodatno mišljenje (KLASA: 351-02/13-04/115, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-4) kako nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na zahvata okoliš.

Pretovarna stanica je izgrađena i započela je s radom u 2016. godini (Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/16-01/33, Ur.br.: 2170/1-03-02/8-16-6). Prikupljeni otpad se na odlagalištu otpada “Duplja” ne odlaže od početka kolovoza 2017. godine. Za završetak sanacije potrebno je još provesti faze 3. i 4., odnosno postaviti završne pokrovne slojeve (kazete za odlaganje otpada, na koje se više ne odlaže otpad i koje su prekrivene slojem inertnog materijala). Za navedene faze 3. i 4. sanacije izrađeni su glavni projekti i biti će predan zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola od strane Grada Vinodolskog budući je on sada nositelj investicije čija se sredstva planiraju povući iz fondova EU.

Za područje Primorsko-goranske županije u svrhu gospodarenja otpadom izgrađen je ŽCGO Marišćina kao sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada koji je u 2017. godini započeo sa zaprimanjem otpada.

## Osnovni ciljevi u gospodarenju otpadom

Obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz EU zakonodavstva, na nacionalnoj razini ispunjene su gotovo u potpunosti za ambalažni otpad (osim u dijelu recikliranja metala i drva), a u potpunosti za otpadna vozila, EE otpad, baterije i otpadne gume. Predstoji ispunjenje obveza za smanjenje količina odlaganja biorazgradivog otpada, odlaganje otpada, postupanje s komunalnim i građevnim otpadom. Obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa prikazane su tablicom u nastavku.

Tablica 5. Obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa

| Vrsta otpada | Godina | Cilj | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Smanjenje količine odlaganja biorazgradivog otpada | 2016. | 50 %, odnosno 378.088 t do 31. prosinca 2016. | U 2015. god odloženo 828.564 t BKO, obzirom na nedostatnu obradu i nisku stopu odvojenog sakupljanja nije izgledno da će se cilj postići. |
|  | 2020. | 35 %, odnosno 264.661 t do 31. prosinca 2020. | - |
| Odlaganje otpada | 2018. | Zabrana odlaganja na neusklađena odlagališta. | - |
| Komunalni otpad | 2015. | JLS osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. | Odvojeno prikupljanje uspostavljeno u 400 JLS. |
|  | 2020. | 50% priprema za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada. | Za 2015. godinu stopa iznosi 18%. |
| Građevni otpad | 2020. | 70% recikliranja/materijalne oporabe građevnog otpada. | Cilj nije ispunjen, započeta je analiza „Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj“. |

Temeljem ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje Republika Hrvatska mora postići sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu PGO RH definiraju se sljedeći ciljevi koji se moraju dostići do 2022. godine.

Tablica 6. Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine na području Grada sukladno PGO RH

| Rd. br. | Cilj | Podcilj | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom | Cilj 1.1 | smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% |
|  |  | Cilj 1.2 | odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) |
|  |  | Cilj 1.3 | odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada |
|  |  | Cilj 1.4 | odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada |
| 2. | unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada | Cilj 2.1 | odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada |
|  |  | Cilj 2.2 | unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom |
|  |  | Cilj 2.3 | unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada |
| 3. | sanirati lokacije onečišćene otpadom |  |  |
| 4. | kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti |  |  |
| 5. | unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom |  |  |
| 6. | unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom |  |  |
| 7. | unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom |  |  |

Sukladno ZOGO-u Grad ima slijedeće obaveze:

Tablica 7. Obveze Grada temeljem ZOGO-a

| Rd. br. | JLS je dužna osigurati: |
| --- | --- |
| 1. | javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO |
| 2. | odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada |
| 3. | sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO-u te uklanjanje tako odbačenog otpada |
| 4. | provedbu PGO RH |
| 5. | donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS |
| 6. | provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području |
| 7. | mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada |
| 8. | dodjela odgovarajućeg broja spremnika/vrećica za odvojeno sakupljanje otpada |
| 9. | funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta |
| 10. | prostorno-planskom dokumentacijom odrediti građevine za gospodarenje otpadom |
| 11. | donijeti odluku o načinu pružanja i naplate javne usluge sakupljanja otpada po kriteriju obračuna količine otpada |
| 12. | donositi godišnja izvješća o uklanjanju odbačenog otpada i odluke o provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za njegovo uklanjanje |

## Pregled ciljeva u gospodarenju komunalnim otpadom i BKO i usporedba s trenutnim stanjem

- Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu

Prema podacima Komunalnog društva, na području Grada je u 2015. godini prikupljeno ukupno 6.927,07 t komunalnog otpada (prije odvajanja korisnih kategorija otpada). Uzimajući taj podatak možemo procijeniti kako bi ciljna vrijednost smanjenja proizvodnje komunalnog otpada za 5% do 2022. godine iznosila 6.580,72 t komunalnog otpada.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: Uredba), za JLS je predviđeno plaćanje poticajne naknade za nepostizanje ciljeva navedenih u PGO RH za pojedina razdoblja. Međutim, kako u Uredbi nije uzeta u obzir količina koju proizvode turisti, odnosno povećan broj turističkih noćenja/dolazaka za očekivati je da će se izmjenama i dopunama Uredbe uzeti u obzir i ti podaci.

Planirani trend smanjenja ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. godine prikazan je grafičkim prikazom u nastavku.

Grafički prikaz 1. Planirani trend smanjenja ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. godine

Iz grafičkog prikaza 1.  je vidljivo kako se na području Grada u 2016. i 2017. godini povećala proizvodnja komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu što se može objasniti povećanjem broja noćenja u Gradu. Radi smanjenja proizvodnje komunalnog otpada i dostizanja cilja smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. godine biti će potrebno primjenjivati mjere koje su propisane ovim Planom.

- Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)

U 2017. godini, odvojeno od MKO je prikupljeno 1.653,24 t, odnosno 20,10 % komunalnog otpada. Uzme li se podatak kako je u 2015. godini na području Grada proizvedena ukupna količina komunalnog otpada od 6.927,07 t (prije odvajanja korisnih kategorija otpada), može se procijeniti kako bi ciljna vrijednost odvojenog prikupljanja komunalnog otpada od 60% do 2022. godine iznosila 4.156,24 t komunalnog otpada.

Procijenjena dinamika postizanja cilja 1.2 Odvojeno prikupiti 60% korisnog/ reciklabilnog  komunalnog otpada (prvenstveno papir/karton, staklo, plastika i metali) u odnosu na 2015. godinu prikazana je grafičkim prikazom u nastavku.

Grafički prikaz 2. Dinamika postizanja cilja odvojenog prikupljanja 60% korisnog/reciklabilnog komunalnog otpada

U svrhu unaprijeđenja i postizanja dodatnog postotka odvojenog prikupljanja komunalnog otpada potrebno je provesti mjere iz Tablice 8. (prema PGO RH) :

Tablica 8. Mjere koje je potrebno postići za dostizanje cilja sukladno PGO RH (Izvor: PGO RH)

| Rd. br. | Mjera | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona | Ova mjera uključuje nabavu opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila |
| 2. | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) | Ova mjera uključuje izgradnju i opremanja novih, te po potrebi povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. |
| 3. | Izgradnja reciklažnih dvorišta | Ova mjera uključuje: – izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta – provedbu izobrazno informativnih aktivnosti za lokalno stanovništvo – nabava mobilnih reciklažnih dvorišta |
| 4. | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade MKO i BKO po količini | Ova mjera uključuje: – obračun naplate javne usluge prikupljanja MKO i BKO na način da se korisnika javne usluge potiče na odvajanje otpada, odnosno na smanjenje količine proizvedenog otpada |

U svrhu ostavrivanja mjera iz Tablice 8. Grad planira sktivnosti prikazane u Tablici 9.:

Tablica 9. Aktivnosti Grada temeljem Mjera PGO RH iz tablice 8.

| Rd. br. | Aktivnosti |
| --- | --- |

| 1. | unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ za sve korisnike javne usluge na cijelom području Grada nabavom dodatne komunalne opreme i vozila |
| --- | --- |
| 2. | motivirati korisnike javnih usluga na odvojeno prikupljanje cjenikom za usluge prikupljanja i zbrinjavanja MKO i BKO |
| 3. | poticati individualno kompostiranje |
| 4. | educirati stanovnike Grada |
| 5. | educirati gospodarske subjekte o pravilnom postupanju s otpadom |
| 6. | kontinuirano pružati uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta |
| 7. | izgraditi i kontinuirano pružati uslugu reciklažnog dvorišta |
| 8. | uspostaviti učinkovitu kontrolu u postupanju s otpadom korisnika javne usluge (komunalno redarstvo) |
| 9. | izraditi/dopuniti odluku o komunalnom redu u dijelu o postupanju s otpadom |
| 10. | postupati prema novoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja MKO i BKO a temeljem Uredbe sa jasnim pravima i obvezama korisnika i davatelja javne usluge |

Temeljem izmjena i dopuna ZOGO-a („Narodne novine“, br. 73/17) potrebno je otpad odvojeno sakupljati kad je to prikladno i izvedivo uzevši u obzir tehničke, okolišne i ekonomske uvjete.

- Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada

Grad može samostalno ili zajedno sa drugim JLS planirati i sudjelovati u natječajima za financiranje gradnje kompostana ili nabavu uređaja za kompostiranje biootpada uz uvjet da je opravdanost zahvata dokazana studijom izvodivosti izrađenom sukladno kriterijima za određivanje načelnih lokacija i potrebnih kapaciteta novih građevina i postrojenja iz toč. 4 PGO RH, koje bi trebale sadržavati odgovarajuće analize tehničke izvodljivosti, financijske i ekonomske analize uključivo analize rizika kojima bi se provjerila opravdanost uspostave sustava odvojenog sakupljanja s biološkim recikliranjem biootpada u postojećoj i budućim situacijama gospodarenja otpadom.

U 2015. godini je na području Grada prikupljeno ukupno 6.927,07 t komunalnog otpada (prije odvajanja korsnih kategorija otpada), odnosno 5.864 t MKO. Uzimajući u obzir podatak da udio biootpada u MKO iznosi 37% možemo pretpostaviti da je količina biootpada prikupljena na području Grada u 2015. godini u sklopu MKO iznosila 2.563,02 t.

Ciljna vrijednost odvojenog prikupljanja biootpada ili izdvajanja biootpada iz MKO do 2022. godine iznosi 1.025,21 t. Projekcija rasta količina odvojeno prikupljenog biootpada prema PGO RH u odnosu na Grad prikazana je u nastavku.

Slika 3. Projekcija rasta količina odvojeno prikupljenog biootpada (izvor: PGO RH)

Za dostizanje cilja u domeni smanjenja udjela biootpada u MKO potrebno je (sukladno PGO RH) provesti mjere navedene u Tablici 10.

Tablica 10. Mjere koje je potrebno postići za dostizanje cilja sukladno PGO RH (Izvor: PGO RH)

| Rd. br. | Mjera | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada | Ova mjera uključuje nabavu opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada. |
| 2. | Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada | Ova mjera uključuje izgradnju i opremanje novih, te povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada aerobnim ili anaerobnim postupcima. |

U svrhu ostvarivanja mjera iz Tablice 10. Grad planira aktivnosti opisane u Tablici 11.:

Tablica 11. Aktivnosi Grada temeljem Mjera RH iz tablice 10.

| Rd. br. | Aktivnosti |
| --- | --- |

| 1. | izgraditi kompostanu ili nabaviti uređaj za kompostiranje BKO mikro-biološkom ili drugom prihvatljivom tehnologijom (primjer slika 4.) kapaciteta do 8.000 kg/dan |
| --- | --- |
| 2. | omogućiti stanovnicima Grada odvojeno odlaganje biootpada |
| 2. | povećati količine biootpada koje će stanovnici samostalno kompostirati |
| 3. | motivirati stanovnike cjenikom usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na izdvajanje biootpada |
| 4. | kontinuirano provoditi edukativno-izobrazne aktivnosti o kompostiranju. |
| 5. | educirati stanovnike i gospodarske subjekte na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane |

Slika 4. Primjer uređaja za kompostiranje mikro-biološkom tehnologijom

Dok se ne počne odvojeno sakupljati i biološki reciklirati, biootpad će se obrađivati kao sastojak MKO u postrojenju za MBO Marišćina.

- Cilj 1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Na području Grada je u 2015. godini prikupljeno ukupno 6.927,07 t komunalnog otpada (prije odvajanja korisnih kategorija otpada). Sagledavajući cilj maksimalnog odlaganja 25% mase proizvedenog komunalnog otpada do 2022. godine može se procijeniti kako bi za dostizanje planiranog cilja bilo potrebno odložiti maksimalno 1.731,77 t proizvedenog komunalnog otpada. Prema PGO RH, zabranjeno je odlaganje otpada na neusklađena odlagališta nakon 31. prosinca 2018. godine. Trend planiranog smanjenja odloženih količina proizvedenog komunalnog otpada prikazan je u nastavku (trend planiranog smanjenja MKO).

Grafički prikaz 3. Prikaz trenda planiranog smanjenja odloženih količina MKO

Za ostvarenje cilja do 2022. godine potrebno je primjenjivati mjere iz Cilja 1.2.

## Pregled cilja u gospodarenju građevnim otpadom i usporedba s trenutnim stanjem gospodarenja otpadom

- Cilj 2.1	Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

Građevni otpad ima visoki potencijal za recikliranje čime se čuvaju prirodni resursi. To je ujedno i način da se javnim, javno-privatnim i/ili privatnim ulaganjima direktno utječe na stvaranje „zelenih“ radnih mjesta. Prosječna količina građevnog otpada koja se proizvodi po stanovniku u Republici Hrvatskoj je 940 kg/godišnje. Upravo je otpadni građevni materijal otpad koji se najčešće odlaže na divlja odlagališta i time nepovratno uništava prirodne resurse.

Ukoliko se za izračun uzme podatak o broju stanovnika na području Grada (11.122 stanovnika) i podatak o prosječnoj godišnjoj količini građevnog otpada koja se proizvodi po stanovniku (940 kg) može se odrediti kako bi do 2022. godine bilo potrebno odvojeno prikupiti 7.841 t građevnog otpada (Metodologija izračuna: broj stanovnika x 0,94 x 0,75).

Za postizanje cilja u gospodarenju građevnim otpadom potrebno je provesti aktivnosti iz tablice u nastavku:

Tablica 12. Aktivnosti za dostizanje cilja u domeni gospodarenja građevnim otpadom

| Rd. br. | Aktivnosti |
| --- | --- |
| 1. | prikupljeni građevni otpad predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje građevnim otpadom |
| 2. | educirati stanovnike Grada o pravilnom postupanju s građevnim otpadom |
| 3. | educirati gospodarske subjekte o pravilnom postupanju s građevnim otpadom |
| 4. | uspostaviti učinkovitu kontrolu u postupanju s otpadom korisnika javne usluge (komunalno redarstvo |

## Pregled ciljeva u gospodarenju ostalim posebnim kategorijama otpada i usporedba s trenutnim stanjem

- Cilj 2.2	Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

Na području Grada se prikuplja papirna i kartonska, plastična/metalna i staklena ambalaža. Za dostizanje cilja je potrebno:

Tablica 13. Aktivnosti za dostizanje cilja u domeni unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadnom ambalažom

| Rd. br. | Aktivnosti |
| --- | --- |
| 1. | nabaviti dodatnu komunalnu opremu i vozila u svrhu unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadnom ambalažom |
| 2. | kontinuirano pružati uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta |
| 3. | izgraditi i kontinuirano pružati uslugu reciklažnog dvorišta |
| 4. | kontinuirano educirati stanovnike o pravilnom odvajanju otpada |
| 5. | kontinuirano educirati gospodarske subjekte o pravilnom postupanju s otpadom |
| 6. | voditi točnu evidenciju o količinama otpadne ambalaže prikupljene s područja Grada, radi unaprjeđenja sustava praćenja tokova u gospodarenjeu otpadnom ambalažom |
| 7. | gospodarski subjekti, sukladno Odluci Grada o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, koji prikupljaju otpadnu ambalažu obuhvaćenu povratnom naknadom trebaju predati izvješća o prikupljenoj ambalaži po vrstama i količinama, nadležnoj službi grada u tekućoj godini za prethodnu kalendarsku godinu |

- Cilj 2.3	Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

Radi unaprjeđenja sustava gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada, ali i svim ostalim kategorijama otpada, potrebno je:

Tablica 14. Aktivnosti za dostizanje cilja u domeni unaprjeđenja sustava gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

| Rd. br. | Aktivnosti |
| --- | --- |
| 1. | kontinuirano pružati uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta, |
| 2. | izgraditi i kontinuirano pružati uslugu reciklažnog dvorišta, |
| 3. | kontinuirano obavljati edukacije stanovnika o pravilnom odvajanju otpada, |
| 4. | kontinuirano educirati gospodarske subjekte o pravilnom postupanju s otpadom, |
| 5. | uspostaviti učinkovitu kontrolu u postupanju s otpadom korisnika javne usluge (komunalno redarstvo) |
| 6. | u svrhu gospodarenja s posebnim kategorijama otpada postupati postupati prema Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO |
| 7. | postupati prema Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO u dijelu propisivanja ugovornih kazni |

# PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA

## Porijeklo, sastav, kategorije i vrste otpada

Na području Grada, porijeklo otpada je iz domaćinstava stanovnika Grada, turističke proizvodnje otpada i gospodarskih djelatnosti. Djelatnosti koje prevladavaju su turizam i uslužne djelatnosti.

Od 2011. godine nadalje, u ukupne količine komunalnog otpada ubrajaju se i količine koje potječu iz uslužnog sektora, a koji se smatraju komunalnim otpadom (otpadni papir i karton, ambalažni otpad itd.). Prema europskoj klasifikaciji uslužne djelatnosti su primjerice:

trgovina i popravci (automobila, strojeva i slično), hoteli i restorani, prijevoz putnika i komunikacija obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, aktivnosti vezane za rekreaciju, kulturu i sport, transport i skladištenje.

## Ukupne količine komunalnog otpada

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva te se u katalogu otpada nalazi u kategoriji 20 - komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada. Navedeni otpad nastaje u kućanstvima, uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i dr.), institucijama (kao što su škole, objekti koje koriste JLS i državne službe i sl.) i na javnim površinama kao posljedica uređivanja i održavanja javnih površina.

Prema podacima Komunalnog društva, kretanje ukupnih godišnjih količina proizvedenog i prikupljenog komunalnog otpada s područja Grada, prikazano je Tablicom 15.

Tablica 15. Ukupne godišnje količine komunalnog otpada prikupljene s područja Grada (izvor: Komunalno društvo)

| Godina | Ukupne godišnje količine komunalnog otpada (t) | Godišnje kretanje proizvodnje komunalnog otpada (%) |
| --- | --- | --- |
| 2013. | 6.640,68 | - |
| 2014. | 6.703,14 | +0,94 |
| 2015. | 6.927,07 | +3,34 |
| 2016. | 7.223,12 | +4,27 |
| 2017. | 8.225,42 | +13,88 |

Analizom podataka iz Tablice 15. bilježimo trend rasta proizvodnje komunalnog otpada. Grafički prikaz kretanja godišnjih količina proizvedenog komunalnog otpada prikazan je u nastavku. Važno je napomenuti da veliki udio u ukupnoj količini komunalnog otpada ima krupni (glomazni) otpad. Grafički prikaz kretanja godišnjih količina proizvedenog komunalnog otpada, sa i bez krupnog (glomaznog) otpada, prikazan je u nastavku.

Grafiči prikaz 4. Ukupne godišnje količine proizvedenog komunalnog otpada s područja Grada sa i bez krupnog (glomaznog) otpada)

Ovakvi podaci dodatno naglašavaju problematiku krupnog (glomaznog) otpada na području Grada, gdje se zbog povećanja kvalitete turističke ponude i preuređenja postojećih turističkih kapaciteta i stanova za odmor i rekreaciju proizvodi velika količina krupnog (glomaznog) otpada.

Tablicom u nastavku prikazan je komunalni otpad prema vrstama i količinama koji je Komunalno društvo prikupilo s područja Grada u 2017. godini.

Tablica 16. Količine i vrste proizvedenog komunalnog otpada s područja Grada u 2017. godini (izvor: Komunalno društvo)

| Ključni broj otpada | Naziv otpada | Količina (t) | Postotak od ukupne količine (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža | 1,56 | 0,02 |
| 20 01 01 | Papir i karton | 152,45 | 1,85 |
| 20 01 02 | Staklo | 23,84 | 0,29 |
| 20 01 10 | Odjeća | 13,2 | 0,16 |
| 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 72,14 | 0,88 |
| 20 01 39 | Plastika | 30,605 | 0,37 |
| 20 01 40 | Metali | 2,77 | 0,03 |
| 20 03 01 | MKO | 6.572,178 | 79,9 |
| 20 03 07 | Glomazni otpad | 1.356,68 | 16,49 |
| UKUPNO |  | 8.225,48 | 100 |

Prema navedenim podacima, na prostoru Grada se odvojeno od MKO prikuplja 20,09
% od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada. Bitno je napomenuti kako se najveći dio tog odvojeno prikupljenog otpada odnosi na krupni (glomazni) otpad, odnosno 16,69%.

Broj turističkih dolazaka i noćenja na području Grada je u stalnom porastu. Uzme li se podatak o specifičnoj količini otpada po turističkom noćenju od prosječno 1,4 kg/noćenju („Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno MKO“,) te podatke iz Tablice 4. o broju noćenja na području Grada, mogu se odvojiti proizvedene količine otpada od strane stanovnika Grada i od strane turista na području Grada. Također, možemo procijeniti količine proizvedenog otpada po stanovniku Grada.

Tablica 17. Godišnja količina otpada sa i bez turističkih noćenja

| GODINA | KOMUNALNI OTPAD t/god. | BROJ NOĆENJA | PROSJEČNA KOLIČINA OTPADA PO NOĆENJU (kg) | Proizvedeni otpad - stanovnici Grada (t) | Proizvedeni otpad - turistički (t) | Postotak turističkog otpada (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013. | 6.640,68 | 1.474.576 | 1,4 | 4.576,27 | 2.064,41 | 31,09 |
| 2014. | 6.703,14 | 1.407.852 |  | 4.732,15 | 1.970,99 | 29,40 |
| 2015. | 6.927,07 | 1.549.438 |  | 4.757,86 | 2.169,21 | 31,32 |
| 2016. | 7.223,12 | 1.689.794 |  | 4.857,41 | 2.365,71 | 32,75 |
| 2017. | 8.225,42 | 1.881.933 |  | 5.590,72 | 2.634,71 | 32,03 |

Prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP), ukupna količina proizvedenog komunalnog otpada u 2015. godini na razini Republike Hrvatske iznosila je 386 kilograma po stanovniku godišnje, odnosno, 1,05 kg dnevno. Za Primorsko-goransku županiju ta količina iznosi 572 kg po stanovniku, odnosno, 1,56 kg dnevno i to najviše uslijed intenzivne turističke posjećenosti. Također, na razini Republike Hrvatske prosječna količina komunalnog otpada iz turizma iznosi oko 6% od ukupnih količina komunalnog otpada.

Prema podacima iz Tablice 17. i podacima o broju stanovnika na području Grada, 11.122 stanovnika, mogu se izračunati procijenjene prosječne količine proizvedenog otpada po stanovniku Grada u posljednjih pet godina što iznosi 1,76 kg komunalnog otpada po stanovniku dnevno. Ukoliko se odvoje procijenjene količine otpada koje nastaju uslijed turističkih noćenja, tada se taj podatak smanjuje na 1,21 kg komunalnog otpada po stanovniku dnevno. S obzirom na ove podatke i na procijenjeni godišnji udio turističkog otpada možemo zaključiti kako turistički otpad predstavlja značajnu komponentu u ukupnim količinama komunalnog otpada koji potječe s područja Grada.

Cilj gospodarenja otpadom kojeg je potrebno postići sukladno PGO RH, a tiče se ukupnih količina komunalnog otpada dan je u nastavku:

Prema PGO RH, jedan od ciljeva u gospodarenju otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu je smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5%. To bi značilo da bi se do 2022. godine ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada na području Grada trebale smanjiti na razinu od 6.580,72 t.

## Miješani komunalni otpad - MKO

U ZOGO-u se MKO definira kao “otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01”. Količine prikupljenog MKO s područja Grada u zadnjih pet godina prikazane su u Tablici 18.

Tablica 18. Količine prikupljenog MKO s područja Grada u posljednjih 5 godina (izvor: Komunalno društvo)

| Godina | MKO t/god. |
| --- | --- |
| 2013. | 6.079,7 |
| 2014. | 5.669,8 |
| 2015. | 5.864 |
| 2016. | 5.852,04 |
| 2017. | 6.572,18 |

Grafički prikaz kretanja godišnjih količina prikupljenog MKO s područja Grada prikazan je u nastavku.

Grafički prikaz 5. Kretanje godišnjih količina prikupljenog MKO tijekom godina

Analizom podataka može se zaključiti kako količine proizvedenog i prikupljenog MKO proteklih godina variraju. U 2017. godini bilježi se značajniji porast proizvodnje količina MKO u odnosu na prethodno razdoblje.

Mjesečna proizvodnja MKO po mjesecima u 2017. godini prikazana je slikom u nastavku.

Slika 5. Mjesečna proizvodnja MKO na području Grada u 2017. godini

Prema navedenim podacima vidljivo je da se u sezonskim mjesecima (srpanj i kolovoz) proizvede značajno veća količina MKO u usporedbi s mjesečnom proizvodnjom MKO u ostalim dijelovima godine.

Uzme li se u obzir procijenjeni sastav MKO u Republici Hrvatskoj u 2015. godini od strane HAOP-a (Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno MKO) te godišnje količine MKO prikupljenog na području Grada, mogu se procijeniti sastavni udjeli MKO Grada. Procijenjeni sastav MKO u Republici Hrvatskoj u 2015. godini (Izvor: HAOP) prikazan je na Slici 6.

Slika 6. Procijenjeni sastav MKO u Republici Hrvatskoj u 2015. Godini

(izvor: http://www.azo.hr/MetodologijaZaOdredivanjeSastavaKomunalnog, 29. 11. 2016)

Prema navedenim podacima, sastav MKO (prije odvajanja korisnih kategorija otpada) koji je prikupljen na području Grada u 2017. godini bio bi sljedeći:

Tablica 19. Procijenjeni sastav MKO Grada

| Sastavnica | Udio | Godišnja količina pojedinih sastavnica MKO u 2017. godini (t) |
| --- | --- | --- |
| Vrsta materijala | % | Ukupno: 8.225,42 |
| Metal | 2,1 | 172,73 |
| Drvo | 1,0 | 82,25 |
| Tekstil/odjeća | 3,7 | 304,34 |
| Papir i karton | 23,2 | 1.908,3 |
| Staklo | 3,7 | 304,34 |
| Plastika | 22,9 | 1.883,62 |
| Guma | 0,2 | 16,45 |
| Koža/kosti | 0,5 | 41,13 |
| Kuhinjski otpad | 30,9 | 2.541,66 |
| Vrtni otpad | 5,7 | 468,85 |
| Ostali otpad (zemlja, prašina, pijesak, nedefinirano) | 6,3 | 518,2 |

Važno je napomenuti kako navedeni podaci u Tablici 19. predstavljaju tek procijenjeni sastav MKO Grada za 2017. godinu temeljem procijenjenog sastava MKO na razini Republike Hrvatske u 2015. godini.

Cilj gospodarenja otpadom kojeg je potrebno postići sukladno PGO RH, a tiče se odloženog MKO dan je u nastavku:

U odnosu na 2015. godinu potrebno je do 2022. godine odložiti na odlagališta otpada manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada. To bi značilo da bi u usporedbi s 2015. godinom treba odložiti na odlagalište otpada tek 1.731,77 t MKO. Prema PGO RH nakon 31. prosinca 2018. godine zabranjeno je odlaganje otpada na neusklađena odlagalištu u Republici Hratskoj.

## Biorazgradivi komunalni otpad - BKO

BKO obuhvaća biološki razgradive vrste otpada podrijetlom iz kućanstva i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, kao npr.: otpadni papir, zeleni otpad, otpad iz kuhinja – ostaci hrane, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Uzimajući u obzir podatak da biorazgradivi udio u MKO iznosi 65% ( Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada, HAOP) procijenjena količina proizvedenog BKO Grada u 2017. godini iznosi 5.346,52 t. Biootpad iz kućanstava se na području Grada ne prikuplja u vidu posebnih spremnika za biootpad.

Ciljevi gospodarenja otpadom koji se planiraju postići na području BKO, određeni su zakonskim obvezama iz članka 24. ZOGO-a, koje se tiču ograničenja u vezi odlaganja BKO. Određeno je kako je najveća dopuštena masa BKO koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu BKO proizvedenog u 1997. godini:

1. 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.

2. 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.

3. 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.

## Posebne kategorije otpada

ZOGO-om su propisane slijedeće posebne kategorije otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.

Biootpad

Uzimajući u obzir podatak da udio biootpada u MKO iznosi 37% (Izvor: HAOP), možemo pretpostaviti kako je u 2017. godini količina biootpada proizvedena na području Grada i prikupljena u sklopu MKO (prije odvajanja korisnih kategorija otpada) iznosila 3.043,43 t.

Cilj u gospodarenju otpadom koji je potrebno postići sukladno PGO RH, a tiče se gospodarenja biootpadom je:

Do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada. To bi značilo da bi do 2022. godine, u usporedbi s količinama proizvedenog komunalnog otpada u 2015. godini, bilo potrebno odvojeno sakupiti ili individualnim kompostiranjem izdvojiti iz MKO  1.025,21 t biootpada.

Ambalažni otpad

Ambalažni otpad čini velikim dijelom ambalažni otpad od papira i kartona i višeslojna otpadna ambalaža s pretežno papirnom komponentom, zatim staklena ambalaža, ambalaža od plastike, a manji dio, ambalaža od metala i drveta. Prikupljanje ambalažnog otpada uglavnom je zadovoljavajuće na nivou Republike Hrvatske, ali postoje problemi u iskazivanju količina odvojeno prikupljene ambalaže jer JLS raspolažu samo sa podacima o odvojeno prikupljenom otpadu koje im dostave komunalne tvrtke u njihovom vlasništvu. Podatke ostalih sakupljača ambalaže na tržištu nemaju. Tablicom u nastavku prikazano je godišnje kretanje količina odvojeno prikupljenog ambalažnog otpada.

Tablica 20. Količine kategorija otpada koje sadrže otpadnu ambalažu prikupljene na području Grada (izvor: Komunalno društvo)

| Kategorija otpada | Godina (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| Papirna i kartonska ambalaža (KB 15 01 01) | 153,88 | 2,85 | 29,8 | - | - |
| Plastična ambalaža (KB 15 01 02) | 5,4 | - | 16,13 | - | - |
| Drvena ambalaža (KB 15 01 03) | 156,78 | - | - | - | - |
| Višeslojna (kompozitna) ambalaža (KB 15 01 05) | - | - | - | 2,13 | 1,56 |
| Miješana ambalaža (KB 15 01 06) | - | - | 1,96 | - | - |
| Staklena ambalaža (KB – 15 01 07) | 15,19 | 1,9 | - | - | - |
| Papir i karton (KB 20 01 01) | - | 185,69 | 188,1 | 174,13 | 152,45 |
| Staklo (KB 20 01 02) | - | 23,03 | 35,99 | 30,57 | 23,84 |
| Plastika (KB 20 01 39) | 45,51 | 40,74 | 55,229 | 39,41 | 30,605 |
| Metali (KB 20 01 40) | - | 4,21 | 3,13 | 5,96 | 2,77 |
| UKUPNO (t) | 376,76 | 258,42 | 330,339 | 252,2 | 211,225 |

Prema navedenim podacima vidljivo je kako količine odvojenog prikupljanja otpadne ambalaže od 2013. do 2015. godine variraju, dok su od 2015. do 2017. godine u opadanju.

Građevni otpad

U 2017. godini je, prema podacima Komunalnog društva, na području Grada prikupljeno ukupno 97,5 t građevnog otpada ( KB 17 09 04).

Ostale posebne kategorije otpada

U 2017. godini, na području Grada prikupilo se 13,2 t otpadnog tekstila (KB 20 01 10). Ukoliko se uzme podatak kako udio otpadnog tekstila unutar MKO iznosi oko 3,7 % može se procijeniti kako je u 2017. godini odbačeno i prikupljeno oko 304,34 t otpadnog tekstila s područja Grada koji se nalazio unutar MKO.

Komunalno društvo je s područja Grada u 2017. godini prikupilo 1, 64 t otpadnih guma (KB 16 01 03). Općina ne raspolaže s podacima drugih gospodarskih subjekata (vulkanizera i slično) o količinama proizvedenih otpadnih guma (KB 16 01 03).

## Odvojeno prikupljene kategorije otpada

Godišnje količine odvojeno prikupljenog otpada s područja Grada prikazane su tablicom u nastavku.

Tablica 21. Količine odvojeno prikupljenog otpada s područja Grada (izvor: Komunalno društvo)

| Godina | Ključni broj otpada | Naziv otpada | Količina (t) | Udio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013. | 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža | 153,88 | 16,36 |
|  | 15 01 02 | Plastična ambalaža | 5,4 | 0,57 |
|  | 15 01 03 | Drvena ambalaža | 156,78 | 16,67 |
|  | 15 01 07 | Staklena ambalaža | 15,19 | 1,62 |
|  | 16 01 03 | Otpadne gume | 2,87 | 0,31 |
|  | 17 04 05 | Željezo i čelik | 1,54 | 0,16 |
|  | 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 375 | 0,16 |
|  | 20 01 39 | Plastika | 45,51 | 4,84 |
|  | 20 03 07 | Glomazni otpad | 184,22 | 19,59 |
|  | UKUPNO |  | 940,39 | 100 |
| 2014. | 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža | 2,85 | 0,22 |
|  | 15 01 07 | Staklena ambalaža | 1,9 | 0,14 |
|  | 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 283,5 | 21,53 |
|  | 20 01 01 | Papir i karton | 185,69 | 14,1 |
|  | 20 01 02 | Staklo | 23,03 | 1,75 |
|  | 20 01 10 | Odjeća | 0,45 | 0,03 |
|  | 20 01 39 | Plastika | 40,74 | 3,09 |
|  | 20 01 40 | Metali | 4,21 | 0,32 |
|  | 20 02 03 | Ostali otpad koji nije biorazgradiv | 2,98 | 0,23 |
|  | 20 03 07 | Glomazni otpad | 771,49 | 58,59 |
|  | UKUPNO |  | 1.316,84 | 100 |
| 2015. | 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža | 29,8 | 2,14 |
|  | 15 01 02 | Plastična ambalaža | 16,13 | 1,16 |
|  | 15 01 06 | Miješana ambalaža | 1,96 | 0,14 |
|  | 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 330 | 23,69 |
|  | 20 01 01 | Papir i karton | 188,1 | 13,5 |
|  | 20 01 02 | Staklo | 35,99 | 2,58 |
|  | 20 01 10 | Odjeća | 6,9 | 0,5 |
|  | 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 95,6 | 6,86 |
|  | 20 01 39 | Plastika | 55,229 | 3,96 |
|  | 20 01 40 | Metali | 3,13 | 0,22 |
|  | 20 02 03 | Ostali otpad koji nije biorazgradiv | 4,81 | 0,35 |
|  | 20 03 07 | Glomazni otpad | 625,42 | 44,9 |
|  | UKUPNO |  | 1.393,07 | 100 |
| 2016. | 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža | 2,13 | 0,14 |
|  | 16 01 03 | Otpadne gume | 1,14 | 0,08 |
|  | 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 111 | 7,48 |
|  | 20 01 01 | Papir i karton | 174,13 | 11,74 |
|  | 20 01 02 | Staklo | 30,57 | 2,06 |
|  | 20 01 10 | Odjeća | 11,05 | 0,75 |
|  | 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 156,29 | 10,54 |
|  | 20 01 39 | Plastika | 39,41 | 2,66 |
|  | 20 01 40 | Metali | 5,96 | 0,4 |
|  | 20 02 03 | Ostali otpad koji nije biorazgradiv | 3,91 | 0,26 |
|  | 20 03 07 | Glomazni otpad | 947,63 | 63,89 |
|  | UKUPNO |  | 1.483,22 | 100 |
| 2017. | 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža | 1,56 | 0,09 |
|  | 16 01 03 | Otpadne gume | 1,64 | 0,09 |
|  | 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 97,5 | 5,61 |
|  | 20 01 01 | Papir i karton | 152,45 | 7,93 |
|  | 20 01 02 | Staklo | 23,84 | 1,37 |
|  | 20 01 10 | Odjeća | 13,2 | 0,76 |
|  | 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 72,14 | 4,15 |
|  | 20 01 39 | Plastika | 30,605 | 1,76 |
|  | 20 01 40 | Metali | 2,77 | 0,16 |
|  | 20 03 07 | Glomazni otpad | 1.356,68 | 78,08 |
|  | UKUPNO |  | 1.752,38 | 100 |

Usporede li se podaci o ukupnim količinama otpada, MKO i odvojeno prikupljenog otpada, dobiju se podaci prikazani slijedećim grafičkim prikazom.

Grafički prikaz 6. Kretanje godišnjih količina prikupljenog otpada tijekom godina

Cilj u gospodarenju otpadom kojeg je potrebno postići sukladno PGO RH, a tiče se odvojeno prikupljenog otpada je:

Do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.). To bi značilo da bi do 2022. godine bilo potrebno odvojeno prikupiti 4.156,24 t komunalnog otpada.

# PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

## Postojeće stanje

a.) Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište

Na području Grada nije izgrađeno reciklažno dvorište. Grad je nabavio mobilno reciklažno dvorište.

b.) Kompostana i sortirnica

Na području Grada ne postoje izgrađene kompostana i sortirnica kao zasebne građevine.

c.) Odlagalište otpada

Komunalno društvo prikupljeni MKO odvozi na pretovarnu stanicu koja je izgrađena na dijelu lokacije bivšeg odlagališta “Duplja” gdje se vrši pretovar u poluprikolice i odvozi na ŽCGO Marišćinu.

d.) ŽCGO

Na području Primorsko-goranske županije za gospodarenje otpadom izgrađen je ŽCGO Marišćina (Slika 7.). ŽCGO Marišćina je projektiran uzimajući u obzir zahtjeve hrvatskih i EU propisa, vrste i količina otpada koje gravitiraju prema centru te aktivnostima koje se odvijaju na centru prije konačnog odlaganja. Na samom centru će se odvijati sljedeće aktivnosti:

- prihvat sortiranog ili nesortiranog otpada,

- mehaničko – biološka obrada otpada,

- odlaganje ostatnog dijela sa što manjim udjelom organske tvari,

- smanjenje količine odloženog otpada na manje od 35% ulazne mase,

- obradu tekućih i plinovitih ostataka na odgovarajućim instalacijama,

- obradu neopasnog industrijskog otpada.

ŽCGO Marišćina 2017. godine je započeo s radom i zaprimanjem otpada na obradu.

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i KD Čistoća d.o.o. Rijeka osnovali su 2001. godine Ekoplus d.o.o., trgovačko društvo za gospodarenje otpadom, temeljem odluke županijske skupštine iz lipnja 1999. godine. Temeljni kapital društva iznosi 1.000.000,00 kuna, a osnovni zadatak mu je koncipiranje, priprema i izgradnja te upravljanjem novim integralnim sustavom gospodarenja otpadom na području cijele Primorsko-goranske županije. Dokapitalizacijom u naravi (vlasništvom nad dijelom zemljišta na Marišćini) u vlasničku je strukturu 2006. godine ušla i Općina Viškovo.

Slika 7. Postrojenje mehaničko biološke obrade u ŽCGO Marišćina (izvor: http://www.ekoplus.hr)

## Planirane građevine

Grad predviđa izgradnju reciklažnog dvorišta (Slika 8.). na lokaciji k.č. 8543/14 k.o. Crikvenica.

Slika 8. Lokacija planiranog reciklažnog dvorišta – k.č. 3584, k.o. Crikvenica (katastar) odgovara k.č. 8543/14, k.o. Crikvenica (zemljišne knjige - potrebno usklađenje u zemljišnim knjigama sa katastarskim operatom)

U sklopu navedene lokacije reciklažnog dvorišta Grad planira izgradti sortinicu te odrediti prostor za pretovar otpada. U svrhu odvojenog prikupljanja biootpada Grad će izgraditi kompostanu ili nabaviti uređaj za kompostiranje.

## Sanacija odlagališta „Duplja“

MZOE je raspisalo javni poziv za Sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore JLS u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta “Duplja” MZOE je dodatnim mišljenjem obrazložilo kako na temelju ranije dostavljene dokumentacije, odnosno mišljenja (KLASA: 351-03/13-04/115, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2), elaborata zaštite okoliša za planirani zahvat
(broj dokumenta: T-06-Z1391-257/13) a sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
i točke 12. Priloga II. da izmjene iz predmetnog zahvata (izbacivanje izgradnje kompostane) neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Iz tog razloga je za sanaciju odlagališta otpada
“Duplja” nadležno Ministarstvo izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša (KLASA: UP/I-351 -02/02-06/12, URBROJ: 531 -05/01-JM-02-6 od 12. Prosinca 2002. godine). Na osnovu navedenog nadležno Ministarstvo je izdalo dodatno mišljenje (KLASA: 351 -02/13-04/115, URBROJ: 517-06-2-1- 1-14-4) kako nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na zahvata okoliš.

Pretovarna stanica je izgrađena i započela je s radom u 2016. godini (Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/16-01/33, Ur.br.: 2170/1 -03-02/8-16-6). Prikupljeni otpad se na odlagalištu otpada “Duplja” ne odlaže od početka kolovoza 2017. godine. Za završetak sanacije potrebno je još provesti faze 3. i 4., odnosno postaviti završne pokrovne slojeve (kazete za odlaganje otpada, na koje se više ne odlaže otpad i koje su prekrivene slojem inertnog materijala). Za navedene faze 3. i 4. sanacije izrađeni su glavni projekti i biti će predan zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola od strane Grada Vinodolskog budući je on sada nositelj investicije čija se sredstva planiraju povući iz fondova EU.

# PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVIM UKLANJANJU

Lokacija onečišćena otpadom je svaka ona lokacija na kojoj se nalazi otpad koji može uzrokovati ili uzrokuje onečišćenje okoliša. Lokacije onečišćene otpadom čine:

- lokacije „crnih točaka“ koje su u postupku sanacije ili za koje je sanacija u pripremi,

- lokacije na kojima se nalaze neusklađena odlagališta otpada,

- određene lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad i

- lokacije „divljih odlagališta“.

„Divlja odlagališta“ su lokacije na kojima se nalazi manja količina odbačenog otpada koju su tamo odbacili pojedini neodgovorni pojedinci. Na „divljim odlagalištima“ većinom se nalazi odbačeni glomazni otpad i građevni otpad. ZOGO-om je određeno da je komunalno redarstvo dužno utvrditi vlasnika lokacije onečišćene otpadom i nakon toga izraditi zapisnik i rješenje o uklanjanju takvog otpada. Propisane dužnosti komunalnog redarstva uključuju provedbu redovitog godišnjeg nadzora i vođenje evidencija o lokacijama odbačenog otpada, procijenjenim količinama odbačenog otpada, obveznicima uklanjanja otpada i predaju otpada osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom. Trenutno ne postoji jedinstvena nacionalna baza podataka lokacija odbačenog otpada, ali su pojedine županije i gradovi uspostavile vlastite informacijske sustave evidencije, a nacionalni sustav razvija HAOP.

Na području Grada trenutno postoje četiri lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom u okoliš.

Tablica 22. Lokacija "divljih odlagališta otpada" na području Grada (izvor: Grad)

| Rd. Br. | Naziv lokacije | K.č. | Vrste otpada | Slika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZORIČIĆI - ŠARARI | k.č. 4565, 4430, 4317, 4417, 4418, 4419, 4420, 4363, 4364 9094 k.o. Crikvenica | - 17 09 04 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*) - 20 01 39 (plastika) - 20 03 07 (glomazni otpad) | - 80 m3 |
| 2. | KLANFARI - SMOKOVO | k.č. 7246, 8189 k.o. Sv. Jelena | - 15 01 02 (plastična ambalaža) - 17 09 04 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*) - 20 01 39 (plastika) - 20 03 07 (glomazni otpad) | - 30 m3 |
| 3. | VODOSPREMA - ZORIČIĆI | k.č. 4476/1 k.o. Crikvenica | - 17 09 04 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*) - 20 01 38 (drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*) - 20 01 39 (plastika) | - 15 m3 |
| 4. | SELCE – BRIBIR NA LOKACIJI BARBARA | k.č. 7661/4b,7661/4, 7655/1, 9999/117 k.o. Selce | -15 01 02 (plastična ambalaža) - 17 05 04 (zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*) - 20 02 01 (biorazgradivi otpad) - 17 09 04 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*) - 20 02 01 (biorazgradivi otpad) | - 60 m3 |

## Mjere za ostvarenje cilja 3. Sanirati lokacije onečišćene otpadom

Kako na području Grada postoje zabilježene lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš, tzv. divlja odlagališta otpada, predložene mjere postupanja za lokacije na kojima je otpad nepropisno odbačen u okoliš te ukoliko dođe do pojave takvih novih lokacija, dane su u nastavku:

- Sanirati lokacije na kojima se nalazi nepropisno odložen otpad do 2020. godine (prema PGO RH).

- Ukoliko dođe do nastanka divljeg odlagališta, izvršiti detaljan pregled tog odlagališta, utvrditi vlasnika zemljišta na kojem se nalazi otpad, izdati rješenje o uklanjanju. Ukoliko je vlasnik zemljišta Grad, potrebno je zemljište ograditi i onemogućiti daljnji pristup. Uspostaviti nadzor (česte kontrole, kamere i slično)  koji bi onemogućio daljnje odlaganje otpada na predmetnu lokaciju. Ukloniti otpad na propisani način.

- Nadzirati lokaciju divljeg odlagališta i lokacije na kojima je moguća pojava divljih odlagališta.

- Uspostaviti efikasnu službu komunalnog redarstva na području Grada.

- Naplaćivanje kazni za odlaganje otpada na za to nepredviđenom mjestu.

- Provoditi redovite akcije čišćenja nepropisno odbačenog otpada u koje se uključuju stanovnici Grada.

Temeljem izvida komunalnog redarstva i po utvrđivanju vlasnika zemljišta na kojem se nalazi otpad, potrebno je provesti upravni postupak. Ukoliko je otpad na javnim površinama uklanjanje otpada obavlja Komunalno društvo na račun Grada.

Kako bi se podigla svijest o potrebi očuvanja okoliša, organizirati će se akcije čišćenja okoliša u suradnji s turističkom zajednicom, školama, dječjim vrtićima, udrugama i Komunalnim društvom.

Indikatori za uspješnost provedbe mjera sanacije lokacija onečišćenih otpadom odnosit će se na broj lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom u okoliš te na uložena sredstva u procese sanacije ukoliko se takve lokacije pojave.

# MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

## Mjere za ostvarenje Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini

Za ostvarenje Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini potrebno je provesti mjere kojima bi se spriječio nastanak komunalnog otpada na području Grada.

Tablica 23. Mjere za ostvarenje Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini

| Rd. br. | Mjera | Opis | Nositelji | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kućno kompostiranje | - dodatna distribucija kućnih kompostera - dodatna edukacija stanovnika Grada putem radionica i izrade informativnih materijala - dodatna podjela enzima za ubrzanje procesa kompostiranja građanima koji obavljaju kompostiranje u svojim domovima | Grad | 2020. |
| 2. | Izgradnja kompostane ili nabava uređaja za kompostiranje | - izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada ili nabava uređaja za kompostiranje | Grad | 2020. |
| 3. | Zelena javna nabava za ustanove i tijela javne vlasti | - kupnja proizvoda koji se mogu reciklirati, izbjegavati proizvode u jednokratnoj ambalaži, kupovati proizvode u povratnoj ambalaži ili kupovati proizvode u većim pakiranjima (koncentrati) - za ustanove/tvrtke koje kupuju vodu poticati kupovinu aparata za vodu (izmjena plastičnih boca s vodom) - stimuliranje kupovine ekološki prihvatljivijih proizvoda - provedba nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine na lokalnoj razini | Grad | Kontinuirano |
| 4. | Edukacija stanovništva | - informiranje i poticanje stanovnika Grada na korištenje platnenih pelena - educiranje stanovništva o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada i/ili njegovog mogućeg smanjenja (npr. obostrano kopiranje i printanje, prilikom kupovine proizvoda birati one s manje ambalaže, korištenje platnenih vrećica, kupovanje koncentrata proizvoda …) - informiranje stanovnika Grada o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje PVC vrećica - educiranje vlasnika ugostiteljskih objekata o načinima smanjenja nastanka otpada - organiziranje informativno -edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane - poticanje stanovništva na kupnju proizvoda koji se mogu reciklirati, izbjegavati proizvode u jednokratnoj ambalaži, kupovati proizvode u povratnoj ambalaži ili kupovati proizvode u većim pakiranjima – koncentrati - stimuliranje kupovine ekološki prihvatljivijih proizvoda - edukacija i poticanje djelatnosti prerade odbačenog namještaja - edukacija i poticanje razmjene dobara u cilju poticanja ponovnog korištenja proizvoda - motiviranje organizatora događaja koji zakupljuju javne površine na korištenje biorazgradivih materijala (čaše, tanjuri i sl.), - organiziranje dijeljenja platnenih vrećica | Grad, Komunalno društvo, FZOEU | Kontinuirano |
| 5. | Cjenik javne usluge prikupljanja MKO i BKO | - revidirati postojeći cjenik javne usluge prikupljanja MKO na način da se korisnika javne usluge dodatno potiče na smanjenje ukupne količine otpada te naplata odvoza otpada temeljem volumena predanog otpada (motivirajući cjenik) | Grad / Komunalno društvo | 2018. |
| 6. | Uspostava sustava doniranja hrane | - uključivanje Grada u kampanje Republike Hrvatske kao i edukacija o doniranju hrane u sklopu edukacija građana o potrebi za smanjenjem nastajanja komunalnog otpada | Grad, Republika Hrvatska | Kontinuirano |
| 7. | Plan sprječavanja nastanka otpada | - ostale mjere definirane Planom sprječavanja nastanka otpada u PGO RH (Poglavlje 9. navedenog PGO RH) | Grad, Republika Hrvatska | Kontinuirano |

Prihvaćanjem navedenih mjera planira se postići smanjenje proizvodnje komunalnog otpada. Ciljna vrijednost smanjenja proizvodnje komunalnog otpada do 2022. godine određena je s 5%-tnim smanjenjem ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu.

Mjere kojima se planira smanjenje proizvodnje komunalnog otpada su:

- dodatna edukacija stanovništva i gospodarskih subjekata o uporabi koncentriranih proizvoda

- edukacija o prednostima i načinima kompostiranja biootpada

- distribucija kompostera stanovnicima koji iskažu interes za individualno kompostiranje

- dodatna edukacija stanovnika o uporabi proizvoda u reciklabilnoj ambalaži

- informiranje i poticanje korištenja platnenih vrećica i platnenih dječjih pelena

Nastaviti edukativne aktivnosti organiziranjem predavanja, seminara i radionica, izradom tiskanih materijala te objavama na mrežnim stranicama i objavama putem ostalih medija. Također, Grad može:

- određenim aktima poticati mjere kojima je cilj smanjenje količina nastanka komunalnog otpada

- za ustanove i tijela javne vlasti uvesti koncept „zelene javne nabave“ koja se opisuje kao postupak pri kojem ustanove i javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji štetni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili

- organizirati dane razmjene dobara u cilju poticanja ponovnog korištenja proizvoda, odnosno smanjenja nastanka komunalnog otpada

Revizijom postojećeg cjenika javne usluge prikupljanja MKO i BKO potrebno je poticati stanovništvo na veće izdvajanje korisnih kategorija otpada iz MKO, poštujući načelo „onečišćivač plaća“. Cjenik je potrebno donijeti temeljem Uredbe.

Indikatori uspješnosti provedbe mjera koje imaju cilj smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada su:

- godišnje količine prikupljenog MKO

- godišnje količine prikupljenog reciklabilnog otpada

- analize sastava MKO kako bi se dobio podatak o udjelu biorazgradivog otpada u MKO

## Plan sprječavanja nastanka otpada

Prema ZOGO-u, sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere poduzete prije nego neka tvar, materijal ili proizvod postane otpad, u svrhu smanjenja količina otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda i produljenje njihova životnog vijeka, smanjenje negativnih utjecaja nastalog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenje sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima. PGO-om RH za razdoblje 2017.-2022. godine izrađen je i Plan sprječavanja nastanka otpada. Sprječavanjem nastanka otpada postiže se smanjenje količina i toksičnosti otpada prije nego bilo koji drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja uopće postane opcija.

Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom:

- odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada

- očuvanje prirodnih resursa

- smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta

- smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš

- smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš

U cilju sprječavanja nastanka otpada potiče se:

- međusobna suradnja, informiranje i razmjena znanja o sprječavanju nastanka otpada

- organiziranje tjedna sprječavanja nastanka otpada

- promoviranje Eko oznaka

- educiranje stanovnika i posebno gospodarskih subjekata na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane

- sudjelovanje u projektima za unaprjeđenje sustava sakupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane koji se provode od strane HAOP-a

- promoviranje i poticanje sustava doniranja hrane

U građevinarstvu je potrebno:

- uključiti se u projekte razmjena znanja o zelenoj i održivoj gradnji

- uključiti se u projekte uspostave sustava naknada za ponovno korištenje materijala od rušenja

- uključivanja građevnog otpada u burzu otpada

Grad će sudjelovati u uspostavi i koordinaciji mreže ponovne uporabe i u provedbi projekata ponovne uporabe i uspostavi centara ponovne uporabe, a čije smjernice za ponovnu uporabu objavljuje nadležno Ministarstvo.

## Mjere za ostvarenje cilja sprječavanja nastanka otpada

Predložene mjere za sprječavanje nastanka otpada dane su u PGO RH. Mjere primjenjive za Grad prikazane su tablicom u nastavku.

Tablica 24. Mjere za sprječavanje nastanka otpada prema PGO RH

| Rd. br. | Mjera | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka građevnog otpada: - uvođenje poticajne naknade za ponovno korištenje materijala od rušenja, - definiranje uvjeta koje mora zadovoljiti materijal od rušenja. |
| 2. | Organizacija informativno-edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka biootpada: - provođenje informacijskih kampanja koje uključuju izradu i promoviranje letaka i priručnika, - edukacija putem radionica i priprema edukacijskih materijala o načinu definiranja mjera i aktivnosti za sprječavanje nastanka biootpada. |
| 3. | Promicanje održive gradnje | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka građevnog otpada u vidu edukacija o održivoj gradnji. |
| 4. | Uspostava sustava doniranja hrane | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka biootpada: - pokretanje kampanje s temom doniranja hrane. |
| 5. | Organizacija komunikacijske kampanje za građane | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka komunalnog otpada. |
| 6. | Poticanje sprječavanja nastanka otpadnih plastičnih vrećica | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka komunalnog otpada. |
| 7. | Promicanje kućnog kompostiranja | Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka biootpada. |
| 8. | Poticanje „zelene“ i održive javne nabave | Sprječavanje nastanka komunalnog otpada, EE otpada i otpadnog papira i kartona, sprječavanje nastanka građevnog otpada. |
| 9. | Poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda | Sprječavanje nastanka komunalnog i EE otpada. U sklopu reciklažnog dvorišta osigurati tzv. „Kutak ponovne uporabe“ . |

## Mjere za ostvarenje Cilja 4. Kontinuiranog provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti

U svrhu ostvarivanja Cilja 4. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti potrebno je provesti mjere u nastavku s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanja odvojenog sakupljanja otpada i ponovne uporabe, te sprječavanje odlaganja problematičnog otpada u MKO.

Za uspostavu održivog gospodarenja otpadom na području Grada sukladno PGO RH potrebno je nastaviti ulagati značajne napore u edukaciju stanovnika Grada, ali i svih ostalih sudionika u gospodarenju otpadom. Bez provedbe kvalitetnih izobrazno-informativnih programa neće biti moguće dostići ciljeve u gospodarenju otpadom koji su propisani do 2022. godine. JLS je dužna:

- o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio

- ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području

Potrebno je nastaviti educirati stanovništvo Grada putem edukacija, radionica, pisanih materijala, informirati putem mrežnih stranica Grada i Komunalnog društva o:

- načinima sprječavanja nastanka otpada

- potrebama i načinima odvojenog sakupljanja otpada na području Grada

- vrstama otpada koje stanovnici Grada mogu predavati u reciklažnom dvorištu

- pravilnom postupanju s otpadom

- kućnom kompostiranju

- štetnosti problematičnog otpada i divljih odlagališta otpada po okoliš

- mjerama i akcijama koje se namjeravaju poduzeti kako bi se spriječilo nepropisno odlaganje otpada

Za edukacije je potrebno predvidjeti dinamiku akcija i potrebna sredstva za predavače i pisane materijale, odnosno, potrebno je izraditi godišnji plan edukacije o gospodarenju otpadom. U suradnji s Komunalnim društvom potrebno je:

- organizirati edukacije najmanje dva puta godišnje

- svake godine organizirati „Info punkt“ gdje će stanovnici Grada moći dobiti informacije o pravilnom postupanju s otpadom

- organizirati izlete i posjete Komunalnom društvu za djecu u vrtićima i školama kako bi se i najmlađi stanovnici Grada educirali o postupanju s otpadom

- edukacije provoditi i s nevladinim udrugama za zaštitu okoliša

U sklopu organiziranih edukacija o gospodarenju otpadom za stanovnike Grada, moguće je urediti sustav motivacije stanovnika na način da im prisustvovanje na edukaciji umanjuje cijenu odvoza MKO ili im prisustvovanjem na edukaciji Grad financira nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

MZOE će izraditi i objaviti Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji će usmjeriti edukacijske aktivnosti na državnoj razini, a posljedično i na lokalnoj razini koje će provoditi aktivnosti predviđene spomenutim Programom te provesti nacionalnu kampanju na temu održivog gospodarenja otpadom. Grad će preuzeti i provoditi sve aktivnosti koje će biti defnirane Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pri njegovom objavljivanju.

Indikatori za uspješnost provedbe mjera izobrazno-informativnih aktivnosti odnosile bi se na:

- broj godišnjih edukacija o gospodarenju otpadom na području Grada

- broj stanovnika Grada koji su prisustvovali edukaciji

- godišnja financijska sredstva od strane Grada i Komunalnog društva koja su uložena u izobrazno-informativne aktivnosti

- broj godišnjih objava u medijima vezano uz gospodarenje otpadom na području Grada (mrežna stranica Komunalnog društva  i Grada, radio, televizija…)

- provedbu edukacijskih aktivnosti prema državnom Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

# OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

## Mjere za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada potrebno je provesti sve prethodno predložene mjere za dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom. Provođenjem svih mjera za dostizanje ostalih ciljeva u gospodarenju otpadom na prostoru Grada posljedično će se ostvariti i mjera za odlaganje manje od 25% proizvedenog komunalnog otpada.

Tablica 25. Mjere za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada

| Rd. br. | Mjera | Opis | Nositelji | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostale mjere | - ostvarivanje svih ostalih mjera koje su propisane ovim Planom | Komunalno društvo, Grad | Kontinuirano |
| 2. | Analiza otpada | - analiza sastava MKO | Komunalno društvo | Kontinuirano |
| 3. | ŽCGO Marišćina | - predaja otpada u ŽCGO Marišćina na kojem se odlažu minimalne količine predanog komunalnog otpada | Komunalno društvo | Kontinuirano |

Praćenje udjela biorazgradivog otpada u MKO potrebno je kao mjera za smanjenje količina odloženog komunalnog otpada u segmentu procjene količina kućno kompostiranog otpada. Mjera uključuje analize sastava MKO s područja Grada od strane Komunalnog društva za potrebe praćenja ciljeva i određivanja udjela biorazgradive komponente u otpadu.

Poticajnom naknadom za smanjenje količine MKO koji se odlaže na odlagalištima, propisanom Uredbom poticati će se sve JLS u Republici Hrvatskoj, pa tako i Grad, na smanjenje količina MKO koji se odlaže na odlagalištu otpada.

Indikatori uspješnosti provedbe Plana za cilj smanjenja odloženog komunalnog otpada odnosile bi se na:

- ukupne godišnje količine odvojeno prikupljenog otpada na području Grada

- analizu MKO s područja Grada kako bi se pratile količine otpada koji se kućno kompostira

- visinu poticajne naknade za smanjenje količine MKO koji se odlaže na odlagalištima

## Mjere za ostvarenje Cilja 2.1. Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada unaprjeđenja sustava gospodarenja građevnim otpadom

Cilj u gospodarenju otpadom koji se tiče građevnog otpada nalaže do 2022. godine odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada. Za ostvarenje cilja potrebno je:

- uspostaviti suradnju komunalnog redarstva sa inspekcijskim službama kako bi se spriječilo poduzetnike koji se bave gradnjom i uređenjem građevina da nepravilno postupaju s građevnim otpadom (Grad može djelovati i putem svojih akata kako bi stimulirao/kontrolirao investitore i građevinske tvrtke na pravilno postupanje s građevnim otpadom)

- prikupljeni građevni otpad predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje građevnim otpadom

- Grad će na svom području od vlasnika ili korisnika građevina u kojima se nalazi azbest pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest (putem sredstava javnog priopćavanja ili na neki drugi način), te ih dostaviti FZOEU

Prema Odluci o implementaciji PGO RH, HAOP je zadužena za izradu akcijskog plana za odvojeno sakupljanje i recikliranje građevnog otpada kojim se planira unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na razini Republike Hrvatske te posljedično na lokalnoj razini Grada.

Indikatori za uspješnost provedbe mjera sakupljanja građevinskog otpada od građana odnosile bi se na evidenciju sakupljenih godišnjih količina te vrste otpada.

## Mjere za ostvarenje Cilja 2.2. i 2.3 Unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadnom ambalažom i ostalim posebnim kategorijama otpada

Za unaprjeđenje gospodarenja ostalim kategorijama otpada potrebno je:

- kontinuirano educirati stanovnike Grada o mogućnostima odvajanja otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i na kućnom pragu

- kontinuirano educirati stanovnike Grada o obvezi predavanja problematičnog otpada putem reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta ili na mjestu kupnje proizvoda od kojeg nastaje opasan otpad sukladno zakonskim i podzakonskim propisima

- motivirati korisnike usluga Komunalnog društva cjenikom za predaju reciklabilnog otpada odvojeno od MKO

Za odvojeno prikupljanje posebne kategorije otpada – tekstila, potrebno je:

- unaprijediti sustav gospodarenja tom vrstom otpada i to na način suradnje sa privatnim tvrtkama i nevladinim udrugama koje su zainteresirane za prikupljanje tekstilnog otpada i otpadne obuće, bilo u svrhu oporabe i recikliranja ili u svrhu doniranja

- preuzimanje otpadnog tekstila iz navedenih spremnika od strane koncesionara uz vođenje propisne evidencije o količinama prikupljenog otpada

Postupanje s otpadnim muljem kao posebnom kategorijom otpada nije zakonski regulirano osim postupanja s otpadnim muljem kako je predviđeno Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi („Narodne novine“, broj 38/08). Sukladno navedenom Pravilniku dopušteno je odlaganje otpadnog mulja ukoliko se on koristi u poljoprivredi i zadovoljava uvjete propisane istim Pravilnikom. Prema naputcima FZOEU o privremenim rješenjima za postupanje s otpadnim muljem, mulj je dopušteno odlagati na odlagališta otpada jedino ako je mulj prethodno obrađen. Obrađeni mulj mora zadovoljavati kriteriji za odlaganje otpada propisane Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15), odnosno, otpadni mulj je potrebno prethodno stabilizirati i solidificirati, te provesti osnovnu karakterizaciju otpada kojom je mulj određen kao neopasan otpad. Prema ZOGO-u, gospodarenje otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u suradnji s ministrom nadležnim za vodno gospodarstvo, propisuje ministar pravilnikom.

Prema ZOGO-u, gospodarenje otpadom u morskom okolišu obuhvaća gospodarenje otpadom nastalim uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, potapanje otpada s plovnog objekta i zrakoplova i gospodarenje morskim otpadom te ga propisuje ministar pravilnikom.

Po pitanju krupnog (glomaznog) otpada Grad će:

- u budućem razdoblju prikupljati krupni (glomazni) otpad na način koji je propisan Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Otpad koji nastaje određenom proizvodnom djelatnošću potrebno je propisno privremeno skladištiti do predaje takvog otpada ovlaštenoj osobi uz ispunjavanje prateće dokumentacije. U svrhu nadzora predaje proizvodnog otpada komunalno redarstvo može tražiti uvid u dokumentaciju za gospodarenje otpadom u gospodarskim subjektima (prateći listovi i ONTO očevidnici).

U svrhu unaprjeđenja gospodarenja posebnom kategorijom otpada – otpad koji sadrži azbest - Grad će na svom području od vlasnika ili korisnika građevina u kojima se nalazi azbest pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest (putem sredstava javnog priopćavanja ili na neki drugi način) te ih dostaviti FZOEU.

FZOEU je dužan davatelju javne usluge nadoknaditi troškove odvojenog prikupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada čiji tokovi se pretežito sastoje od otpadne ambalaže (otpadnog papira, otpadne plastike, otpadnog metala i otpadnog stakla) na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadnom ambalažom sukladno Uredbi.

Prema Odluci o implementaciji PGO RH, Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša zaduženo je za izradu Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama kojim se planira unaprijediti sustav gospodarenja otpadnim muljem na državnoj, ali i lokalnoj razini. Istom Odlukom predviđa se izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest čiji je nositelj JP(R)S dok je JLS nadležna za prikupljanje podataka o lokacijama na kojima se nalazi azbest koje je u obvezi dostaviti FZOEU.

Indikatori za uspješnost provedbe mjera sakupljanja ostalih kategorija otpada od građana odnosile bi se na evidenciju sakupljenih godišnjih količina tih vrsta otpada.

## Mjere za ostvarenje Cilja 2.4. Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom

Za ostvarivanje cilja 2.4. Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom Grad će preuzeti obveze koje će proizaći iz protokola za slučaj iznenadnog onečišćenja morskim otpadom s pregledom nadležnosti i postupovnih procedura. Kao mjera koja proizlazi iz navedenog djelovati će interventnim prikupljanjem i zbrinjavanjem nastalog morskog otpada.

## Mjere za ostvarenje Cilja 5. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

Za ostvarivanje cilja 5. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom potrebno je provesti mjere opisane u nastavku.

- služba komunalnog redarstva – potrebno je kontinuirano educirati komunalno redarstvo, odnosno upoznati komunalno redarstvo sa zakonskom i podzakonskom regulativom o gospodarenju otpadom

- poboljšati evidenciju o sakupljenim vrstama otpada kako bi se mogli pratiti trendovi i propisivati potrebne korektivne mjere u cilju dostizanja ciljeva

Indikatori uspješnosti provedbe mjera nadzora nad gospodarenjem otpadom odnosile bi se na:

- broj lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom

- broj dojava građana o nepropisnom gospodarenju otpadom na području Grada

- praćenje rada službe komunalnog redarstva u pogledu gospodarenja otpadom na prostoru Grada

- analiza sastava MKO

- praćenja udjela biorazgradivog otpada u MKO

## Mjere za ispunjavanje obveza Grada određene ZOGO-om

ZOGO-om su propisane obveze JLS u pogledu gospodarenja otpadom. Tablicom u nastavku prikazane su obveze Grada i mjere ispunjenja tih obveza.

Tablica 26. Obveze JLS prema ZOGO-u i mjere ispunjenja obveza

| Rd. br. | JLS je sukladno ZOGO-u dužna osigurati: | Status i mjere ispunjenja obveza |
| --- | --- | --- |
| 1. | Javnu uslugu prikupljanja MKO i BKO | - Osigurana je javna usluga prikupljanja MKO. - Javna usluga prikupljanja biootpada nije osigurana, dok se otpadni papir i karton prikupljaju putem zasebnih spremnika. - Potrebno je uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja biootpada. |
| 2. | Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada | - Odvojeno se prikuplja plastika, staklo, papir i karton, tekstil i glomazni otpad. - Glomazni otpad se skuplja dva puta godišnje (po 2 m3 otpada) po pozivu na lokaciji korisnika. |
| 3. | Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ZOGO-u te uklanjanje tako odbačenog otpada | - Na području Grada postoje četiri lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom u okoliš koje je potrebno sanirati. - Za sve novonastale lokacije na kojima je otpad nepropisno odbačen u okoliš, potrebno je u što kraćem roku pokrenuti postupak sanacije. |
| 4. | Provedbu PGO RH | - PGO RH će se provoditi nakon što se na gradski Plan za razdoblje 2018.-2023. godine donese suglasnost županijskog nadležnog tijela. |
| 5. | Donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS | - Plan će se za razdoblje 2018.-2023. godine donijeti na gradskom vijeću nakon što se na navedeni Plan donese suglasnost županijskog nadležnog tijela. - Nakon donošenja Plana krenuti će se s provedbom istog. |
| 6. | Provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području | - Grad će u suradnji s Komunalnim društvom nastaviti provoditi intenzivnu edukaciju stanovništva kako bi se dostigli planirani ciljevi u gospodarenju otpadom. |
| 7. | Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada | - Grad će u suradnji s Komunalnim društvom na svom području nastaviti provoditi akcije prikupljanja otpada. |
| 8. | Postavljanje odgovarajućeg broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | - Grad će pristupiti nabavi novih spremnika i vrećica za odvojeno prikupljanje otpada sustavom „od vrata do vrata“ ukoliko se bude ukazala potreba za novom komunalnom opremom kako bi se postigli planirani ciljevi gospodarenja otpadom. |
| 9. | Funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta (stalno i mobilno) | - Grad nije na svom području izgradio reciklažno dvorište. - Grad planira izgraditi reciklažno dvorište. - Grad je u suradnji s Komunalnim društvom nabavio mobilno reciklažno dvorište. |
| 10. | Izgradnja sortirnice | - Grad će izgraditi sortirnicu (u sklopu reciklažnog dvorišta). |
| 11. | Izgradnja kompostane ili nabava uređaja za kompostiranje | - Grad će izgraditi kompostanu ili nabaviti uređaj za kompostiranje. |
| 12. | Obavještavanje kućanstva o lokaciji i izmjeni lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | - Svaka promjena lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta putem kalendara postave dostaviti će se korisnicima javne usluge uz račune za obavljenu uslugu te objaviti na mrežnim stranicama Grada i Komunalnog društva. |
| 13. | Prostorno-planskom dokumentacijom odrediti građevine za gospodarenje otpadom | - Grad je prostorno-planskom dokumentacijom odredio lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta. |
| 14. | Donošenje ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO | - Grad je donio Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO. |
| 15. | Donošenje godišnjih izvješća o uklanjanju odbačenog otpada i odluke o provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za njegovo uklanjanje | - Grad će donositi godišnja izvješća o uklanjanju odbačenog otpada i Odluku o provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za njegovo uklanjanje. |

U pogledu izvršavanja obveza JLS propisanih ZOGO-om, Grad će:

- izgraditi i pružati kontinuiranu uslugu reciklažnog dvorišta,

- kontinuirano pružati uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta,

- unaprijediti odvojeno prikupljanje otpada sustavom „od vrata do vrata“ na cijelom području Grada nabavkom dodatne komunalne opreme i vozila

- u budućem razdoblju prikupljati krupni (glomazni) otpad na način koji propisan Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

- sve informacije vezane uz lokaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada pravovremeno objavljivati na svojim mrežnim stranicama, ali i putem pisanih obavijesti uz račune javne usluge prikupljanja MKO u suradnji s Komunalnim društvom

- u budućem planskom razdoblju nastaviti provođenje intenzivnih edukacija stanovništva o načinu gospodarenja otpadom na području Grada kako bi se dostigli nacionalni ciljevi gospodarenja otpadom

- u suradnji s Komunalnim društvom uspostaviti javnu uslugu prikupljanja BKO na način odvojenog prikupljanja biootpada (nakon izgradnje kompostane ili nabave uređaja za kompostiranje)

- nastaviti s dosadašnjim odvojenim prikupljanjem papira i kartona kao biorazgradive komponente komunalnog otpada

- nastaviti s nadgledanjem prostora Grada s ciljem sprječavanja nepropisno odloženog otpada u okoliš

- putem komunalnog redarstva dodatno educirati građane u pogledu sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš

- donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada

- obavljati godišnje dužnosti propisane ZOGO-om u vidu dostave izvješća o provedbi Plana i godišnjeg izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje odbacivanja otpada

Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost Grada. Potrebno je organizirati akcije prikupljanja baterija, starih lijekova, EE otpada i ostalih vrsta problematičnog otpada kako bi se i kroz akcije korisnici educirali o štetnosti problematičnog otpada, ukoliko se ne izdvoji iz komunalnog otpada.

Zaključno, provedbom svih mjera za dostizanje ciljeva iz PGO RH, Grad bi posljedično ostvario i izvršenje obveza propisanih ZOGO-om.

# MJERE PRIKUPLJANJA MKO I BKO

Grad na svom području ima osiguranu javnu uslugu prikupljanja MKO te se posebne mjere za tu kategoriju otpada (osim već propisanih) neće određivati. Provođenjem svih ostalih mjera i poštivanjem zakonske regulative posljedično će doći do unaprjeđenja javne usluge prikupljanja MKO.

Temeljem izmjena i dopuna ZOGO-a potrebno otpad odvojeno sakupljati kad je to prikladno i izvedivo uzevši u obzir tehničke, okolišne i ekonomske uvjete.

Nastavno na te izmjene i dopune, prije planiranja novih postupaka u gospodarenju otpadom, kao i gradnje komunalne infrastrukture za gospodarenje komunalnim otpadom treba izraditi i analizu troškova i dobitka, kao i analizu opterećenja okoliša (emisije u zrak i sl.):

## Mjere za ostvarenje Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada

Za ostvarenje Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada potrebno je provesti mjere u nastavku.

Tablica 27. Mjere za ostvarenje Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada

| Rd. br. | Mjera | Opis | Nositelji | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje biootpada | - Nabava novih spremnika i ostale komunalne opreme za odvojeno prikupljanje biootpada, - nabava novih vozila za prikupljanje biootpada. | Komunalno društvo, Grad | 2018., 2019., 2020. |
| 2. | Edukacija stanovništva | - Organizacija radionica, predavanja, seminara o odvojenom prikupljanju biootpada na području Grada. | Komunalno društvo, Grad | Kontinuirano |
| 3. | Izgradnja kompostane ili nabava uređaja za kompostiranje | - Izgraditi i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada ili nabaviti uređaj za kompostiranje | Komunalno društvo, Grad | 2020. |

Prethodno spomenutim mjerama za cilj smanjenja nastanka komunalnog otpada poticati će se stanovništvo na kućno kompostiranje na privatnim površinama ili pomoću kompostera, dok će se gospodarenje biootpadom na području Grada odvijati prema novom sustavu odvojenog sakupljanja biootpada.

Za dostizanje cilja odvojenog prikupljanja biootpada Grad mora u suradnji s Komunalnim društvom:

- izgraditi kompostanu ili nabaviti uređaj za kompostiranje

- ustrojiti sustav odvojenog prikupljanja biootpada

- pristupiti nabavi nove komunalne opreme za prikupljanje biootpada i to prvenstveno spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada te komunalnih vozila

  - uskladiti plan odvoza biootpada s dosadašnjim sustavom gospodarenja otpadom na području Grada

  - provoditi intenzivnu edukaciju stanovnika Grada, ali i gospodarskih subjekata, o odvojenom prikupljanju biootpada na području Grada te o kompostiranju BKO putem radionica, seminara, tiskanih edukativnih materijala i putem medija

  - motivirati stanovnike Grada na izdvajanje biootpada iz MKO cjenikom javne usluge prikupljanja MKO

Ovakav način gospodarenja biootpadom zahtjeva dodatna financijska ulaganja za nabavu dodatne komunalne opreme kao i intenzivnu edukaciju građana o načinu gospodarenja biootpadom na području Grada, ali i određeni period prilagodbe za stanovnike Grada na novi sustav gospodarenja biootpadom.

Što se tiče biorazgradivog otpada, njegov udio u MKO će se ubuduće smanjivati jer će se na području Grada poticati kućno kompostiranje i odvajanje.

Spomenutim mjerama i aktivnostima poboljšali bi se sadašnji rezultati i u konačnici, kroz određeno vrijeme, ostvario bi se cilj odvojenog sakupljanja 40% mase ukupno proizvedenog biootpada koji je sastavni dio MKO.

Indikatori uspješnosti provedbe Plana za cilj odvojeno prikupljenog biootpada odnosit će se na godišnje količine odvojeno prikupljenog biootpada te na analize sastava MKO prikupljenog s područja Grada.

# MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

## Mjere za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti  60% komunalnog otpada

Za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal i dr.) u predstojećem planskom razdoblju potrebno je nastaviti s aktivnostima unaprjeđenja već postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpada iz komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, edukaciju i informiranje svih dionika sustava te revizijom sustava naplate javne usluge prikupljanja MKO i BKO na način da se usluga prikupljanja i obrade naplaćuje po količini predanog otpada.

Temeljem izmjena i dopuna ZOGO-a potrebno je otpad odvojeno sakupljati kad je to prikladno i izvedivo uzevši u obzir tehničke, okolišne i ekonomske uvjete.

Tablica 28. Mjere za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada

| Rd. br. | Mjera | Opis | Nositelji | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla, biootpada i MKO | - dodatna nabava novih čipiranih spremnika za MKO - nabava spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada - nabava i postavljanje dodatnih spremnika za prikupljanje otpadnog tekstila - nabava novih spremnika i vrećica za održavanje i unaprjeđenje postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpada | Komunalno društvo, Grad | 2018., 2019., 2020. |
| 2. | Izgradnja reciklažnog dvorišta | - izgraditi i omogućiti svim stanovnicima Grada kontinuirano korištenje reciklažnog dvorišta | Komunalno društvo, Grad | 2019. |
| 3. | Izgradnja sortirnice | - pristupiti izgradnji i uspostavi funkcioniranja sortirnice (u sklopu reciklažnog dvorišta) | Grad | 2019., 2020. |
| 4. | Izgradnja kompostane ili nabava uređaja za kompostiranje | - pristupiti izgradnji i uspostavi funkcioniranja kompostane ili nabava uređaja za kompostiranje | Grad | 2020. |
| 5. | Edukacija | - dodatna edukacija stanovništva na temu odvajanja otpada na kućnom pragu te mogućnosti predaje otpada u reciklažnom dvorištu (nakon što se izgradi) i mobilnom reciklažnom dvorištu - edukacija turističkih posjetitelja o načinu gospodarenja otpadom na području Grada | Grad, Komunalno društvo, Turistička zajednica | Kontinuirano |
| 6. | Izrada Cjenika javne usluge prikupljanja MKO i BKO sukladno Uredbi | - revidirati postojeći cjenik javne usluge prikupljanja MKO na način da se korisnika javne usluge potiče na odvajanje korisnih kategorija otpada iz komunalnog otpada | Grad / Komunalno društvo | 2018. |
| 7. | Uspostava učinkovite službe Komunalnog redarstva | - revidirati postojeću Odluku o komunalnom redu, posebno u djelu koji se tiče otpada - nadgledati postupanje s komunalnim otpadom na području Grada od strane komunalnih redara | Grad | 2018., kontinuirano |
| 8. | Vođenje detaljne evidencije o vrstama i količinama odvojeno prikupljenog komunalnog otpada | - Komunalno društvo mora uspostaviti i koristiti digitalnu evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu - Komunalno društvo mora na godišnjoj razini izvršiti prijavu komunalnog otpada u Registar onečišćavanja okoliša - Komunalno društvo mora izraditi analizu sastava MKO koji potječe s područja pružanja javne usluge prikupljanja MKO - uspostaviti godišnju evidenciju o količinama otpadne ambalaže koju prikupljaju drugi ovlašteni sakupljači s područja Grada | Komunalno društvo, HAOP, Grad | Kontinuirano |
| 9. | Provođenje akcija prikupljanja otpada | - nastaviti organizirati akcije prikupljanja otpada | Komunalno društvo, Grad, pravne i fizičke osobe | Kontinuirano - godišnje |

Postojeći sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Grada morati će se unaprijediti radi povećanja godišnjih količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

Grad će u suradnji s Komunalnim društvom:

- za sve korisnike javne usluge planirati dodatnu nabavu spremnika za MKO koji će biti označeni s oznakom-čipom

- svaki odvoz spremnika evidentira se kao odvoz određene količine MKO za koju se plaća javna usluga odvoza MKO

- nastaviti prikupljanje odvojenih kategorija otpada i to: papira i kartona, staklene, plastične, metalne i tetrapak ambalaže i tekstila

Mjere potrebne za dostizanje cilja su:

- izraditi reviziju cjenika javne usluge prikupljanja MKO i BKO koji će poticati stanovnike Grada na odvajanje otpada na način obračuna srazmjerno količini predanog otpada

- uspostaviti efikasnu službu komunalnog redarstva koja bi, između ostalog, nadgledala gospodarenje otpadom na području Grada

- kontinuirano educirati službu komunalnog redarstva

- izgraditi i kontinuirano pružati uslugu reciklažnog dvorišta (besplatnu predaju otpada imaju fizičke osobe s područja Grada i to uz predočenje osobne iskaznice)

- kontinuirano pružati uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta (besplatnu predaju otpada imaju fizičke osobe s područja Grada i to uz predočenje osobne iskaznice)

- o zaprimljenom otpadu voditi zakonom predviđenu dokumentaciju

- kontinuirano educirati sve dionike sustava gospodarenja otpadom (turiste, iznajmljivače, turističku zajednicu i ostale gospodarske subjekte koji se bave turizmom)

- u budućem razdoblju prikupljati krupni (glomazni) otpad na način koji je propisan Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

- voditi točnu evidenciju o količinama i vrstama sakupljenog otpada s područja Grada te takve podatke godišnje prijavljivati u Registar onečišćavanja okoliša

- za gospodarske subjekte koji sakupljaju otpadnu ambalažu obuhvaćenu povratnom naknadom, Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, određena je obveza dostave podataka nadležnoj službi Grada

Indikatori uspješnosti provedbe Plana za cilj odvojeno prikupljenog komunalnog otpada odnosile bi se na:

  - količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada

  - količine ukupno proizvedenog komunalnog otpada

  - količine odloženog komunalnog (ostatnog otpada) nakon obrade u ŽCGO Marišćina

  - broj održanih edukacija o gospodarenju otpadom na području Grada s brojem stanovnika Grada koji su prisustvovali edukaciji

  - broj i uspješnost provedbi akcija sakupljanja otpada

  - izvješća o radu službe komunalnog redarstva u pogledu gospodarenja otpadom na prostoru Grada

# POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA

Popis važnih projekata za provedbu ovog Plana i dostizanje ciljeva prikazan je tablicom u nastavku.

Tablica 29. Popis projekata važnih za provedbu Plana prema PGO RH

| Rd. br. | Popis projekata važnih za provedbu Plana – Republike Hrvatske | Popis projekata važnih za provedbu Plana - Grad |
| --- | --- | --- |
| 1. | Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti | Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti |
| 2. | Unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom | Komunalno društvo koristiti će e-ONTO očevidnike |
| 3. | Nabava i distribucija kućnih kompostera | Distribucija kućnih kompostera |
| 4. | Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje biootpada, papira/kartona, stakla, metala i plastike | Nabava nove komunalne opreme – spremnici i vozila |
| 5. | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira/kartona, metala, stakla, plastike i drva (sortirnica) | Izgradnja sortirnice |
| 6. | Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostana) | Izgradnja kompostane Nabava uređaja za kompostiranje |
| 7. | Izgradnja reciklažnih dvorišta | Izgradnja reciklažnog dvorišta |
| 8. | Izgradnja centara za gospodarenje otpadom | - |
| 9. | Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje otpada koji sadrži azbest | Prikupiti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i dostviti ih FZOEU |
| 10. | Izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad | - |
| 11. | Sanacija odlagališta neopasnog otpada | Sanacija lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom u okoliš |
| 12. | Sanacija „crnih točaka“ | - |

# ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Gospodarenje otpadom osiguravaju Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: MZOE) propisivanjem mjera gospodarenja otpadom. Provedbena tijela na državnoj razini su HAOP i FZOEU. JLS i JP(R)S dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Više JLS i JP(R)S mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

MZOE je nadležno za rješavanje o zahtjevima za dozvolu za gospodarenje otpadom koji se odnose na opasni otpad te za termičku obradu otpada, rješava o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za sklapanje ugovora s FZOEU-om za pružanje usluge obrade određene posebne kategorije otpada, vođenje očevidnika obavljanja djelatnosti iz gospodarenja otpadom te očevidnika uvoznika i izvoznika otpada te očevidnika laboratorija, nusproizvoda i ukidanja statusa otpada, rješava o zahtjevu za izvoz odnosno uvoz otpada, izdaje odobrenje za rad organizacije, provodi nadzor (inspekcijski i upravni), objavljuje javne pozive za sufinanciranje projekata sanacije divljih i neusklađenih odlagališta.

FZOEU je nadležan za obračun i naplatu propisanih naknada, vođenje Registra gospodarenja posebnim kategorijama otpada, financiranje i sufinanciranje projekata u području gospodarenja otpadom, upravljanje sustavom sakupljanja i obrade određenih posebnih kategorija otpada te rješavanjem o zahtjevu za samostalno ispunjavanje pojedinačnog cilja za određenu posebnu kategoriju otpada.

HAOP je nadležna za razvoj i vođenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izradu propisanih izvješća o gospodarenju otpadom, razvoj i vođenje Registra djelatnosti gospodarenja otpadom i Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO).

JP(R)S su nadležne za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagališta otpada, a zajedno s JLS, putem pravnih osoba koje uspostavljaju i upravljaju centrima za gospodarenje otpadom (temeljem vlasničkih obveza) osiguravaju kapacitete za obradu MKO i otpada koji preostaje nakon obrade MKO, izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za koje nije nadležno MZOE, provjeru usklađenosti plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada, te provjeru usklađenosti (i izdavanje prethodne suglasnosti) planova gospodarenja otpadom JLS s PGO RH.

JLS su nadležne za:

- osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada,

- uspostavu reciklažnih dvorišta,

- provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš,

- uklanjanje u okoliš odbačenog otpada,

- davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada,

- planiranje lokacija građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja,

- provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti,

- provedbu obveza propisanih PGO RH,

- izraditi Plan gospodarenja otpadom JLS u skladu sa PGO RH.

Trgovačka društva u javnom vlasništvu JP(R)S i JLS obavljaju usluge sakupljanja, odnosno obrade određene posebne kategorije otpada, pružanje javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog otpada. Upravljaju radom ŽCGO, sortirnice, reciklažnog centra.

Trgovačka društva u privatnom vlasništvu (pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koje obavljaju neku od djelatnosti gospodarenja otpadom) Trgovačka društva u privatnom vlasništvu mogu biti uključena u gospodarenje otpadom obavljanjem djelatnosti prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, sakupljanja otpadom, oporabe otpada, zbrinjavanja otpada, druge obrade otpada, te izvoz i uvoz otpada, provedbu akcija prikupljanja otpada, pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i obavljanje poslova laboratorija.

Služba za komunalni red JLS je nadležna za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš (evidencija lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja JLS i ostale utvrđene mjere), i za uklanjanje tako odbačenog otpada, pri čemu je za utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi s odbačenim otpadom ovlaštena zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

## Financijska sredstva za provedbu Plana

Grad je dužan osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je osigurati iz:

- vlastitih sredstava Grada, državnog proračuna, proračuna JP(R)S-a i sredstava davatelja javnih usluga i isporučitelja vodnih usluga (u vlasništvu JLS),

- FZOEU,

- MZOE,

- strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih zaštiti okoliša - Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 6 - Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti (6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta),

- privatnih izvora - privatna ulaganja u sve vrste obrade otpada (javnoprivatno partnerstvo, koncesije i dr.),

- krediti banaka: Svjetska banka, Europska banka za razvoj, Europska investicijska banka, itd.

- iz drugih izvora.

Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 30. Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (nije uračunat PDV)

| Vrsta troška | Okvirna ukupna cijena troška | Vrijeme troška |
| --- | --- | --- |
| Nabava kompostera | oko 750.000,00 kn | 2018., 2019. god. |
| Nabava komunalne opreme -spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | oko 1.250.000,00 kn | 2018., 2019., 2020. god. |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta | oko 2.500.000,00 kn | 2018., 2019. god. |
| Edukacija | oko 150.000,00 kn/godišnje | Kontinuirano |
| Akcije prikupljanja otpada | oko 30.000,00 kn/godišnje | Kontinuirano |
| Godišnji plan edukacije | oko 30.000,00 kn/godišnje | Kontinuirano |
| Izgradnja sortirnice | oko 3.500.000,00 kn | 2019. god. |
| Izgradnja kompostane | oko 3.000.000,00 kn | 2020. god. |
| Nabava uređaja za kompostiraje | oko 2.100.000,00 kn | 2019., 2020.god |

# ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Rokovi i nositelji izvršenja mjera danim Planom za razdoblje 2018. - 2023. godine prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 31. Mjere, nositelji i rokovi izvršenja mjera danim Planom

| Mjera | Nositelji | Godina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| Smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada | Grad | + | + | + | + | + |
| Povećanje količina odvojeno prikupljenog korisnog otpada (nabava komunalne opreme) | Grad, Komunalno društvo | + | + | + | + | + |
| Unaprijeđenje odvojenog prikupljanja otpada sustavom „od vrata do vrata“ | Grad, Komunalno društvo | + | + | + | + | + |
| Izdvajanje problematičnog otpada iz MKO (korištenje reciklažnog dvorišta) | Grad, Komunalno društvo | + | + | + | + | + |
| Izdvajanje problematičnog otpada iz MKO (korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta) | Grad, Komunalno društvo | + | + | + | + | + |
| Korištenje sortirnice | Grad | - | + | + | + | + |
| Korištenje kompostane ili uređaja za kompostiranje | Grad | - | - | + | + | + |
| Sanacija lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom u okoliš – ukoliko se pojave | Grad | + | + | + | + | + |
| Smanjenje količina nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama | Grad | + | + | + | + | + |
| Uspostava kvalitetne službe komunalnog redarstva | Grad | + | + | + | + | + |
| Edukacija stanovništva o gospodarenju otpadom | Grad, Komunalno društvo | + | + | + | + | + |
| Organiziranje akcija prikupljanja otpada | Grad, Komunalno društvo, pravne i fizičke osobe | + | + | + | + | + |
| Provedba zelene javne nabave | Grad, tijela javne vlasti, ustanove | + | + | + | + | + |
| Evidencija količina i vrsta otpada sakupljenog s područja Grada | Grad, Komunalno društvo, gospodarski subjekti | + | + | + | + | + |
| Implementacija i sudjelovanje u mjerama navedenim u Odluci o implementaciji PGO RH | Grad, Komunalno društvo, gospodarski subjekti, MZOE | + | + | + | + | + |

# ZAKLJUČAK

Člankom 18. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/15, 78/15 i 12/18) navedeno je da:

(1) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi i općine, u skladu sa svojim nadležnostima, potiču djelatnosti i aktivnosti u svezi sa zaštitom okoliša koje sprječavaju ili smanjuju onečišćavanje okoliša, kao i zahvate u okoliš koji smanjuju uporabu tvari, sirovina i energije, te manje onečišćuju okoliš ili ga iskorištavaju u dopuštenim granicama.

(2) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi, općine i pravne osobe s javnim ovlastima u području zaštite okoliša dužni su poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecati na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u cjelini.

Sustav gospodarenja otpadom čini niz aktivnosti, odluka i mjera koje su usmjerene na sprječavanje nastanka otpada, smanjenje količina otpada, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš, prijevoz, sakupljanje, oporabu i nadzor nad tim djelatnostima. Također, o zatvorenom odlagalištu je potrebno skrbiti na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

Ovisno o svojoj specifičnosti, Grad mora razvijati sustav koji će financijski i okolišno u konačnici biti najoptimalniji. Sustav gospodarenja otpadom je potrebno razvijati  u komunikaciji sa javnošću jer je njihova uloga kao korisnika javne usluge značajna.

Grad će, u suradnji sa Komunalnim društvom, uspostavom efikasne službe komunalnog redarstva, izgradnjom i pružanjem kontinuirane usluge reciklažnog dvorišta, kontinuiranim pružanjem usluge mobilnog reciklažnog dvorišta, dodatnom podjelom kućnih kompostera, izgradnjom kompostane ili nabavom uređaja za kompostiranje, izgradnjom sortirnice, nabavkom nove opreme za odvojeno prikupljanje otpada, donošenjem nove Odluke o komunalnom redu te nastavkom provođenja edukacijskih aktivnosti motivirati sve stanovnike Grada na veće izdvajanje korisnih kategorija otpada iz MKO.

Planiranim aktivnostima u gospodarenju otpadom, navedenim ovim Planom, Grad će postići ciljevee gospodarenja otpadom koji su određeni na nacionalnoj razini.

Grad će o ispunjenju ciljeva donositi Izvješća o provedbi Plana koja će dostavljati nadležnom županijskom uredu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Navedena Izvješća objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:___________________

Ur.br.:____________________

Grad, ___________2018. god.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

# DODATAK

## Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati (Dodatak IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 117/17))

| NAZIV | VRSTA | OPIS |
| --- | --- | --- |
| Problematični otpad | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima |
|  | 15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom |
|  | 16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koje sadrže opasne tvar koji sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 13* | otapala |
|  | 20 01 14* | kiseline |
|  | 20 10 15* | lužine |
|  | 20 01 17* | fotografske kemikalije |
|  | 20 01 19* | pesticidi |
|  | 20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu |
|  | 20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klotofluorougljike |
|  | 20 01 26* | ulja i masti koja nisu navedeni pod 20 01 25 |
|  | 20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 29* | deterdženti koji sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 31* | citotoksici i citostatici |
|  | 20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* i 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije |
|  | 20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente |
|  | 20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari |
| Otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
|  | 20 01 01 | papir i karton |
| Otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža |
|  | 20 01 40 | metali |
| Otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža |
|  | 20 01 02 | staklo |
| Otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža |
|  | 20 01 39 | plastika |
| Otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća |
|  | 20 01 11 | tekstil |
| Krupni (glomazni) otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |
| Jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| Boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
| Deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
| Lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
| Baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
| Električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
| Građevni otpad iz kućanstva1 | 17 01 01 | beton |
|  | 17 01 02 | cigle |
|  | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika |
|  | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |
|  | 17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest |
|  | 17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari |
|  | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |
|  | 17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest |
|  | 17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima |
|  | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |
| Ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari |
|  | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |
|  | 16 01 03 | otpadne gume |
|  | 18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |

1 odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17) i čl. 9. stavak (2), JLS koja je na svom području osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svaka četiri mjeseca u svakom naselju, izuzevši naselje u kojem se nalazi reciklažno dvorište.